Széchenyi István Egyetem

Gépészmérnöki, Informatikai és

Villamosmérnöki Kar

SZAKDOLGOZAT

Rábai Balázs

Villamosmérnök BSc.

2024

Szakdolgozat

Okostermosztát rendszer tervezése és kivitelezése a felhasználói kényelem és energiahatékonyság javítására

Rábai Balázs

Villamosmérnöki BSc szak

Automatizálási szakirány

2024

Feladat-kiíró lap szakdolgozathoz

Nyilatkozat

Alulírott, Rábai Balázs (BK2W0W), Villamosmérnök, BSc. szakos hallgató kijelentem, hogy az Okostermosztát rendszer tervezése és kivitelezése a felhasználói kényelem és energiahatékonyság javítására című szakdolgozat feladat kidolgozása a saját munkám, abban csak a megjelölt forrásokat, és a megjelölt mértékben használtam fel, az idézés szabályainak megfelelően, a hivatkozások pontos megjelölésével.

Eredményeim saját munkán, számításokon, kutatáson, valós méréseken alapulnak, és a legjobb tudásom szerint hitelesek.

Győr, 2024.11.29.

Kivonat

Okostermosztát rendszer tervezése és kivitelezése a felhasználói kényelem és energiahatékonyság javítására

A dolgozat célja egy innovatív okostermosztát rendszer fejlesztése, amely a felhasználói kényelem növelése és az energiahatékonyság javítása révén hozzájárul a fenntarthatósághoz. A rendszer két fő egységből áll: az espTouch-ból és az espCarryable-ből. Az espTouch egy helyhez kötött központi modul, amely hőmérséklet- és páratartalom-méréseket végez, valamint érintőkijelzőt biztosít a felhasználói beállítások kezelésére. Az espCarryable egy hordozható, kvázi valós idejű adatgyűjtésre alkalmas egység, amely szoros együttműködésben dolgozik az espTouch-csal.

A rendszer tervezése során a modularitás alapelvként érvényesült. Az egyes hardveres interfészek, kommunikációs protokollok és felhasználói felületek külön modulokként kerültek kialakításra, elősegítve a bővíthetőséget és a meglévő rendszerekkel való kompatibilitást. A kommunikációt WebSocket protokoll valósítja meg, amely gyors és biztonságos adatcserét tesz lehetővé, míg a fűtési rendszerek vezérlését az RS-485 busz és a Modbus RTU protokoll biztosítja.

A rendszer részletes bemutatása magában foglalja a kijelzők és szenzorok működését, valamint az alkalmazott protokollokat, például a One-Wire, SPI, I2C és WebSocket megoldásokat. Az adaptív szabályozásnak köszönhetően az espTouch automatikusan választ a hőszivattyús és a gázkazán-alapú fűtési rendszerek között a külső hőmérsékleti körülmények és felhasználói preferenciák figyelembevételével.

A szoftver tervezésekor kiemelt figyelmet kaptak az adatok integrációjára és a felhasználói interfész intuitív megvalósítására irányuló szempontok. A rendszer képes a fűtéskörönkénti hőmérséklet-szabályozásra, valamint a PLC-alapú fűtés rendszer vezérlővel való kommunikációra, miközben egyszerűsíti a működést és minimalizálja a hibalehetőségeket.

Ez az okostermosztát rendszer jelentős előrelépést képvisel a hőmérséklet-szabályozás hatékonysága és élménye terén, növelve a felhasználói elégedettséget, továbbá hozzájárulva az energiahatékonyság javításához.

Abstract

Developing and implementation of a smart thermostat system to improve user comfort and energy efficiency

The aim of this thesis is to develop an innovative smart thermostat system that contributes to sustainability by increasing user comfort and improving energy efficiency. The system consists of two main units: espTouch and espCarryable. The espTouch is a stationary central module that takes temperature and humidity measurements and provides a touch screen display to manage user settings. The espCarryable is a portable, real-time data collection unit that works in close cooperation with the espTouch.

The system has been designed with modularity as a guiding principle. The hardware interfaces, communication protocols and user interfaces have been designed as separate modules, facilitating extensibility and compatibility with existing systems. Communication is implemented by WebSocket protocol, which allows fast and secure data exchange between the espCarryable and espTouch, while control of the heating systems is provided by RS-485 bus and Modbus RTU protocol, following industry standards.

A detailed description of the system will include the operation of the displays and sensors, as well as the protocols used, such as One-Wire, SPI, I2C and WebSocket. Thanks to its adaptive control, espTouch automatically selects between heat pump and gas boiler-based heating systems based on external temperature conditions and user preferences.

The software was designed with data integration and user interface implementation in mind. The system is capable of per-loop temperature control and communication with the PLC-based heating system controller, while simplifying operation and minimizing the potential for error.

This smart thermostat system represents a significant advance in the efficiency and experience of temperature control, increasing user satisfaction and contributing to improved energy efficiency.

- Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	1

1.1. Lakossági felhasználás	1

1.2. Ipari felhasználás	2

1.3. Probléma leírása	3

1.4. Innovatív megoldási javaslat	4

2. Hardver Elemek	6

2.1. espTouch	6

2.1.1. ESP WIFI modul	6

2.1.2. Rezisztívinterfész	7

2.1.3. SPI busz fizikai felépítése	9

2.1.4. Hő- és páratartalom- kombinált érzékelő modul	10

2.1.5. One-Wire busz	11

2.2. espCarryable	13

2.2.1. OLED kijelző	13

2.2.2. I2C busz architektúrája	15

2.2.3. További perifériák	15

2.3. Controller for heating systems	16

2.3.1. RS-485 hálózat	17

2.3.2. Relés modulok	20

3. Kommunikációs szoftver elemek	23

3.1. Eszköz belső protokolljai	23

3.1.1. I2C protokoll	23

3.1.2. SPI protokoll	24

3.2. Eszközök közti protokollok	25

3.2.1. Modbus protokoll	25

3.2.2. WIFI kommunikáció	27

4. Perifériák tervezése	31

4.1 Rendszerterv készítése	31

4.1.1 Rendszer követelmények	31

4.1.2 Eszköz követelmények	32

4.2. Hálózati modulok főszekvenciájának tervezése	33

4.2.1. Inicializáló feladat	34

4.2.2. Fő feladat	34

4.2.3. Kommunikációért felelős feladat	35

4.2.4. Eszköz beállításáért felelős feladat	36

4.3. espTouch periféria felhasználói interakcióinak tervezése	37

4.3.1. Beavatkozószerv funkcióinak megtervezése	38

4.3.2. A Programs aloldal	39

4.3.3. Az Options gomb következménye	40

4.3.4. serial task felhasználói oldalának tervezése	41

4.4. espCarryable felhasználói interakcióinak tervezése	42

4.4.1. espCarryable fizikai kialakítása	42

5. Modulok szoftveres implementációja	44

5.1. Adatbázisok felépítése	45

5.1.1. Az espTouch adatbázisa	45

5.1.2. Az espCarryable adatbázisa	48

5.1.3. EEPROM szerepe az adatbázis felépítésében	49

5.2. espTouch részletes implementációja	52

5.2.1. Feladatkezelő	52

5.2.2. Inicializáló feladat bemutatása	53

5.2.3. Eszköz konfigurálása	54

5.2.4. Adatbázis és a GUI összehangolása	58

5.2.5. Kliensek kezelése	60

5.2.6. Egyéb feladatok	65

5.3. espCarryable szoftveres implementációja	67

5.3.1. Fő feladat részletes ismertetése	67

6. Összefoglaló	67

Irodalomjegyzék

Ábrajegyzék

Mellékletek

- 1. Bevezetés

- 1.1. Lakossági felhasználás

A modern, digitális fali termosztátok számos előnyt kínálnak a lakossági és kereskedelmi felhasználóknak. Először is, ezek az eszközök jelentős mértékben hozzájárulnak a kényelem növeléséhez azáltal, hogy lehetővé teszik az épületek hőmérsékletének pontos szabályozását. Az optimális hőmérséklet fenntartása nemcsak az általános komfortérzetet javítja, hanem fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében is.

Egy másik jelentős előny az energiahatékonyság. A digitális termosztátok lehetővé teszik a fűtési és hűtési rendszerek pontos időzítését, vezérlését, és csökkenthetik az energiafogyasztást. Ez nemcsak a rezsiköltségek mérsékléséhez járul hozzá, hanem a környezeti terhelést is csökkenti azáltal, hogy kevesebb energiát használnak fel. Így csökken a szén-dioxid-kibocsátás is.

Az ilyen eszközök programozhatósága további előnyt jelent. A felhasználók előre beállíthatják a kívánt hőmérsékletet a különböző napszakokra, például alváshoz, munkába induláshoz vagy hazatéréshez. Ez nemcsak kényelmes, hanem lehetőséget ad arra is, hogy energiafogyasztásukat optimalizálják. Csak akkor fűtenek vagy hűtenek, amikor arra ténylegesen szükség van.

Mindazonáltal a digitális fali termosztátok használata bizonyos kihívásokat is jelenthet. Sok modern modell számos fejlett funkcióval rendelkezik, amelyek használata a technikailag kevésbé jártas felhasználók számára bonyolult lehet. A megfelelő beállítások elvégzése gyakran alapos tanulmányozást igényel, vagy szakember segítségét teszi szükségessé.

Ezen kívül, a digitális fali termosztátok elhelyezése is kritikus fontosságú. Az eszközöknek olyan helyiségekben kell lenniük, ahol a vezérelt fűtéskör működik, hogy pontosan mérhessék a hőmérsékletet, és hatékonyan szabályozhassák azt. Az ideális elhelyezés hiánya csökkentheti a rendszer hatékonyságát, és pontosságát.

Összefoglalva, a digitális fali termosztátok számos előnnyel rendelkeznek, amelyek javítják a kényelmet, növelik az energiahatékonyságot, és csökkentik a környezeti terhelést. Ugyanakkor a felhasználók számára fontos, hogy megfelelően megismerjék ezeknek az eszközöknek a használatát, beállítását, hogy maximálisan kihasználhassák azok előnyeit, miközben minimalizálják a használatukkal járó kihívásokat.

- 1.2. Ipari felhasználás

A termosztátokat széles körben alkalmazzák az ipar különböző területein, ahol a hőmérséklet precíz szabályozása elengedhetetlen. Ilyen területek például a gyártási folyamatok, ahol a termékek minőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a hőmérséklet egy meghatározott szinten maradjon. A megfelelő hőmérsékleti körülmények fenntartása nemcsak a gyártás során, hanem a termékek tárolása alatt is kiemelten fontos.

Az ipari berendezések és gépek hőmérsékletének ellenőrzése szintén kritikus jelentőségű. Ezek az eszközök csak egy adott hőmérsékleti tartományban működnek optimálisan, és ezen tartomány túllépése jelentős károkat okozhat. A hőmérséklet megfelelő szabályozása és karbantartása hozzájárul a gépek élettartamának meghosszabbításához. Így jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a vállalat számára.

A gyárakban nemcsak a gyártósorok és gépek hőmérsékletének szabályozása fontos, hanem az irodaépületekben dolgozó munkavállalók komfortérzetének biztosítása is. Az ipari környezetben gyakran központi fűtési rendszereket alkalmaznak, amelyeket automatizált rendszerek irányítanak, így a falra szerelt termosztátok használata nem szükséges. Az ilyen rendszerek lehetővé teszik az épület egészének hőmérsékleti szabályozását anélkül, hogy a munkavállalóknak manuálisan kellene beállítaniuk a hőmérsékletet.

Az ipari hőmérséklet-figyelés teljesen automatizált, és előre megtervezett rendszereken alapul. Ezek a rendszerek folyamatosan monitorozzák és szabályozzák a hőmérsékletet, biztosítva a megfelelő körülményeket a gyártási folyamatokhoz, és a munkavállalók számára egyaránt. A fejlett automatizáció révén nincs szükség falra szerelt termosztátokra, mivel a központi rendszerek biztosítják a hőmérséklet állandó és precíz szabályozását.

Összességében a termosztátok, és hőmérséklet-szabályozó rendszerek kulcsfontosságú szerepet játszanak az iparban, hozzájárulva a gyártási folyamatok hatékonyságához, a gépek élettartamának meghosszabbításához, valamint a munkavállalók kényelméhez és biztonságához. Az automatizált hőmérséklet-szabályozás révén az ipari vállalatok jelentős költségmegtakarítást érhetnek el, miközben fenntartják a magas szintű működési hatékonyságot.

- 1.3. Probléma leírása

Az otthonokban, (és az iparban) alkalmazható termosztátok döntő többségben egy adott fűtéskört tudnak kapcsolni, és nem rendelkeznek olyan okos funkciókkal, amelyek segítenék a fejlesztési lehetőségeket.

Általában a program beállíthatósága bonyolult, illetve az egyes paraméterek akár több gomb kombináción keresztül érhetőek el, kezdetleges karakteres kijelzővel rendelkeznek, amelyek nehezen olvashatóak, emiatt működésük nehezen érthető, beállításuk nehézkes.  Ezzel szemben egy érintő kijelzős egység magában hordozza azt a lehetőséget, hogy a fejlesztők által implementált interaktív elemeket/rendszer paramétereket a felhasználó könnyen megváltoztathassa.

A nem innovált termosztátok hátránya az is, hogy egy fűtéskörre a lakótérben egy termosztátot építenek ki, ami általában a teljes ház hőmérsékletéért felel. A fixen telepített eszközök magukban hordozzák azt a hátrányt, hogy fűtés korszerűsítés esetén komoly kompromisszum megkötésére kényszerülünk.

A fentiek tekintetében, ezen hibák kiküszöbölésére szeretnék egy megoldási javaslatot tenni, hogy hogyan lehetne egy innovatív és univerzális rendszert létrehozni.

- 1.4. Innovatív megoldási javaslat

A termosztátok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az otthonok és munkahelyek kényelmének, energiahatékonyságának és költséghatékonyságának biztosításában. A felhasználók olyan termosztátokat keresnek, amelyek könnyen kezelhetők, megbízhatók és programozhatók, hogy pontosan szabályozhassák a hőmérsékletet és optimalizálhassák az energiafogyasztást.

A megoldási javaslatomban egy olyan termosztát rendszert tervezek, amely több különböző eszközt integrál, így a hőmérséklet szabályozása teljesen autonóm módon történik.

- Folyamatábra a tervezett rendszerről

Ennek megvalósításához és demonstrálásához két eszközt tervezek, amelyek WIFI-n keresztül kommunikálnak egymással. A két eszköz az „espTouch” és „espCarryable” elnevezést kapta, amiknek hardveres és szoftveres felépítését részletesen ismertetem a következő fejezetekben.

Az espTouch egy helyhez kötött egység, ami hőmérsékletet és páratartalmamat mér, valamint egy érintő kijelzős interfésszel rendelkezik, amin keresztül be lehet állítani a felhasználói preferenciákat. Ezeket az igényeket az eszköz számos funkcióval elégíti ki, beleértve a felhasználó által beállítható fűtési programokat. Ennek célja a fűtési költségek minimalizálása, és hatékonyságának növelése, valamint választható a fűtés típusa (Heat pump heating, Gas Boiler) is, ha több opció is van a fűtés megvalósítására. Mindemellett a rendszerben ez a periféria képviseli a szervert, azaz kommunikálni fog az espCarryable- lel a mérési adatokról és egyéb felhasználó igényekről, és a fűtésvezérlővel (Controller for heating system), hogy milyen energia alapú fűtést indítson el. A kommunikáció a rendszereszközök között egy belső hálózaton fog lezajlani, míg a fűtésvezérlést (Controller for heating system) RS-485 buszon keresztül lesz elérhető a szervernek, amely Modbus protokollt használ.

Az espCarryable egy hordozható eszköz melynek a feladata az, hogy folyamatosan mérje a környezeti hőmérsékletet, illetve a hozzá tartozó páratartalmat. Erre az eszközre nyomógombokat implementáltam, melyekhez univerzális, és interaktív funkciókat csatoltam, amelyekkel az espTouch-nak egyes adatait lehet befolyásolni.

Az 1. ábrán található (Controller for heating system) lesz a felelős azért, hogy a rendszerben definiált kritériumok teljesüljenek attól függetlenül, hogy az milyen működési elven alapszik. Jelen esetemben, egy hőszivattyún, vagy gázkazánon keresztül lehet fűteni az épületet, amelynek vezérlése a külső hőmérséklet függvényében eldönti, hogy villamos vagy gáz alapú energiát használjon fel a szobák felfűtésére. Valamint az egyes alrendszerek áramellátásához relés modulok vannak használatban.

A rendszer lényege, hogy több espCarryable legyen üzemelve egy háztartásban, amik szobákként vannak elhelyezve. Ennek célja az, hogy a fűtés működéséért felelős berendezés, azaz az espTouch, informálva legyen arról, hogy mely szobában szükséges még fűteni, illetve hol sikerült elérni a felhasználó által beállított hőmérsékletet. Mindezeken túl szeretném úgy megtervezni a szóban forgó rendszert, hogy a már meglévő fűtésvezérlő rendszerekbe is implementálható legyen.

Ez az intelligens termosztát rendszer nemcsak, hogy növeli a kényelmet és az energiatakarékosságot, de egy új szintre emeli a hőmérséklet-szabályozás élményét is.

- 2. Hardver Elemek

- 2.1. espTouch

A következőkben be fogom mutatni az espTouch fizikai felépítését, amik alátámasztják az 1.4. Innovatív megoldási javaslat fejezetben leírtakat. Kifejtem továbbá az eszköz megvalósításához alkalmazott mikrokontrollert, illetve az ezekhez tartozó egyéb perifériákat.

Az elkészült kapcsolási rajzokat az Ⅰ. és Ⅱ. mellékeltben vizualizáltam.

- 2.1.1. ESP WIFI modul

A mikrovezérlő programozható, kis méretű integrált áramkörökből épülnek fel, amit kifejezetten speciális feladatok végrehajtására terveztek. Egy ilyen modul, mint például az ESP32 rendkívül sokoldalú és különböző alkalmazási területeken használható, ahol szükség van az alacsony költségű és energiahatékony megoldásokra.

Az ESP32 egy olyan fejlesztői mikrovezérlő sorozat, amelyet az Espressif Systems hozott létre. Ebből a sorozatból választottam az ESP32-WROOM-32, amely az ESP32-D0WDQ6 chip-pel van felszerelve, ami 32 bites Tensilica Xtensa LX6 processzor architektúrával rendelkezik.

A Tensilica Xtensa LX6 kialakítása végett az ESP32-s chip-ek két processzormaggal rendelkeznek, amik magonként akár 240 MHz-s működési frekvenciát is elérhetnek. A két mag lehetővé teszi, hogy a feladatokat párhuzamosan és hatékonyan hajtsa végre. Mindezek mellett kifejezetten pozitív hatást kelt, hogy modul alacsony energiafelvétellel rendelkezik, ami különösen fontos az IoT és hordozható eszközök esetében.

A modul emellett gyorsítótárakkal is el van látva, azaz cache-sel, ami 520 KB belső SRAM-t (Static Random Access Memory) tartalmaz, illetve a mikrokontroller 480 KB ROM-val (Read-Only Memory) is rendelkezik.

Ezeken kívül 4 MB flash memóriát integráltak a chip-be, ami egy olyan memóriaterület, hogy tápellátás nélkül is megőrzi a memóriában tárolt adatokat, amiket tetszés szerint újra lehet írni. Ez által flash memória fogja a későbbiekben tárolni a futtatni kívánt programot, valamint egyéb fontos adatokat, mivel a periféria nem rendelkezik beépített EEPROM-mal.

Mindezek mellett az ESP32 mikrokontroller, azaz MCU kifejezetten választékos perifériákkal rendelkezik még, amit az 1.táblázatban lehet megtekinteni.

- ESP32 Hardware specifikáció (forrás: [A1])

- 2.1.2. Rezisztívinterfész

A felhasználói interakcióhoz egy LCD kijelzőt használok, aminek az átmérője 7.112 cm, és 240x320 darab pixelből áll, ezen felül színes képet képes produkálni. Az eszközt SPI buszra lehet csatlakoztatni, amivel a felhasznált MCU is rendelkezik, valamint rezisztív érintő felülettel van ellátva.

- Érintő szenzor kialakítása a kijelző felett (forrás: [A2])

A kijelző két vékony rétegből áll össze, ezen rétegek alkotnak egy koordináta egységet. Ahogy a 2.ábrán is megtekinthető, a két réteget egymásra merőlegesen kell elhelyezni, mivel a felület lenyomásával fog létrejönni egy koordináta rendszerbeli pont. Ezt úgy kell értelmezni, hogy két azonos rétegbeli elektróda között végtelen sok az elektródákra merőleges egyenes jön létre.

- Érintő szenzor működése (forrás: [A2])

A két réteg egyenesei is merőlegesek egymásra, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy egy egyenes a koordináta rendszer egyetlen pontját tartalmazza. Ebből következik, hogy ha egy tetszőleges ponton megnyomjuk a szenzort, ahogy 3.ábrán is látható, akkor két egymásra merőleges egyenest fogunk egy pontban egymáshoz nyomni, azaz két egyenesben tárolt adat fogja ismertetni a lenyomás helyének a pontját, ahol az egyenesek összeérnek.

- Érintő szenzor ellenállás osztása (forrás: [A3])

Az említett működési elv fizikailag úgy épül fel, hogy a két régből csak az egyik kap tápellátást, míg a másik rétegen feszültséget mérünk. Tegyük fel, hogy megnyomjuk a kijelzőt egyetlen pontban úgy, hogy csak két egyenes fog érintkezni. A két egyenes ilyenkor két-két szakaszra bomlik fel, és ezen szakaszokat ellenállással lehet helyettesíteni, amiknek aránya függ az érintési pont elhelyezkedésétől. Ezek az arányok úgy alakulnak ki, hogy egy rétegben az elektródák távolságait a lenyomott ponttól elosztjuk egymással. Gyakorlatilag a 2.ábrán az Y réteg az érintett felületen létrehozza a feszültségosztót, amit a 4. ábrán lehet szemlélni. A 2.ábrán az X réteg kap tápellátást, így az érintett pontban az X rétegbeli ellenállások között egy potenciál fog megjelenni, ami az Y réteg ellenállásai között is meg fog jelenni. Az ellenállásokat nem ismerjük, csak a mért potenciált, ami közös mindkét rétegben, és a távolságokat az azonos rétegbeli elektródák között. Ezáltal visszaszámolható a mérés alapján az ellenállás nagysága az érintési pont és az elektródák között. Ebből vissza lehet következtetni a szakaszok távolságára is, amik az előbb említett pontok között húzódnak, valamint egy referencia tengelyen az érzékelt pont koordinátáját fogják meghatározni.

Az interfész működésének megértéséhez a [15] forrást használtam fel.

- 2.1.3. SPI busz fizikai felépítése

Az SPI (Serial Peripheral Interface) busz fizikai felépítése egyszerű, ami lehetővé teszi, hogy több eszköz is csatlakoztatható legyen egy közös buszra. Ez a kialakítás egy szinkron soros kommunikációs protokollt használ, amelyen keresztül a Master eszköz (általában egy mikrovezérlő) kommunikálhat a buszra csatlakoztatott Slave eszközökkel. A Slave-ek különböző perifériák, mint például szenzorok, kijelzők, memória modulok, de akár egy másik mikrokontroller is lehet.

- SPI busz általános implementálása

Az SPI busz alapvetően négy vezetéket használ, ahogy azt az 5.ábrán is láthatjuk és ezek sorra az SCLK, MOSI, MISO, CS. A következő ismeretek az [1] forrásból származnak.

- SCLK: Azaz órajel, amit a Master szolgáltat, hogy szinkronizálja a Slave-t az adatátvitelhez.

- MOSI: Master kimenet, Slave bemenet. Ez a vonal a mester eszközről küldött adatokat továbbítja a periféria azaz Slave eszköz felé.

- MISO: Master bemenet, Slave kimenet. Ezen a lábon keresztül érkezik az adat a perifériától az MCU felé, azaz a Master felé.

- CS: Chip Select, Master ezen lábon keresztül választja ki azt a modult, amivel kommunikálni szeretne.

A buszhálózaton a MISO, MOSI, SCLK lábak a buszon közössé válnak, így csak a CS láb szüksége a Masternek, hogy melyik Slave-vel akar kommunikálni, ahogy az 5. ábrán látható.

- SPI busz adatátviteli módok az órajel függvényében (forrás: [A4])

Ezeken túl az SPI buszt négy különböző módban lehetséges használni, amint a 2. táblázatban is lehet szemlélni.

SPI-ben a Master választhatja ki az óra polaritását és az óra fázisát. A CPOL bit állítja be az órajel polaritását az üresjárati állapotban. Az üresjárati állapot az, amikor a CS magas, és az átvitel kezdetén alacsonyra vált, vagy amikor a CS alacsony, és az átvitel végén magasra vált. A CPHA bit választja ki az órajelfázist. A CPHA bit függvényében az órajel felfutó vagy lefutó élét használják az adatok mintavételezésére, és/vagy eltolására. A Masternek kell kiválasztania az óra polaritását és az óra fázisát, az alcsomópont követelményeinek megfelelően. A CPOL és CPHA bit kiválasztásától függően négy SPI üzemmód áll rendelkezésre. Az ismeret az [1] forrásból származik.

A busz előnyei közé tartozik továbbá, hogy teljes duplex kommunikációra képes, ami azt jelenti, hogy az adatok egyidejűleg mindkét irányba továbbíthatók. Hátrányai, hogy több vezetéket igényel, mint néhány más soros buszhálózat. Továbbá a hozzá tartozó kommunikációs protokoll nem rendelkezik beépített hibajavítással vagy címzési mechanizmussal.

- 2.1.4. Hő- és páratartalom- kombinált érzékelő modul

A DHT11-s szenzorba egy SI7021 chip van beépítve, amely egy fejlett digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő. A kombinált érzékelő megbízható és pontos méréseket biztosít, valamint az adatokat digitális formában továbbítja a csatlakoztatott MCU-nak.

Az SI7021 chip hőmérséklet mérésére egy NTC (Negative Temperature Coefficient) hőérzékelőt használ, ezen felül a páratartalom méréséhez egy kapacitív érzékelővel van ellátva. A chip-et gyártás során kalibrálták, ami biztosítja, hogy az érzékelő a teljes működési élettartama alatt pontos méréseket végezzen. A hőmérsékletmérés pontossága általában ±0.5°C, illetve mért értékét 0.1 °C tudja változtatni. Míg a páratartalom mérése ±2% pontossággal történik.

Ezek az adatokat a [2] forrásból származnak, amely a DHT11 adatlapjára hivatkozik.

- DHT11 (forrás: [A5])

Az érzékelő a mikrokontrollerrel való kommunikációjához One-Wire buszt használ, amit a következőben fogok ábrázolni.

- 2.1.5. One-Wire busz

A One-Wire busz egy soros aszinkron kommunikációs busz, ami egyetlen adatvezeték és egy közös földvezeték használatán alapul. Ezáltal két vezeték biztosítja a kapcsolatot az adatátvitelhez, és bizonyos esetekben az energiaellátást is biztosíthatja. A One-Wire busz különösen alkalmas egyszerű és költséghatékony rendszerek kialakítására.

Minden eszköz egyedi 64 bites sorozatszámmal rendelkezik, amely lehetővé teszi több eszköz együttes működését egyetlen buszon. Számos eszköz képes a szükséges energiát buszvezetékből kinyerni, amihez az integrált kondenzátorát használja. Ezt nevezzük parazita táplálásnak, aminek segítségével tovább egyszerűsíti a rendszer kialakítását és csökkenti az energiaellátásra vonatkozó követelményeket. Az egyszerű felépítés és az alacsonyabb vezetékszám felhasználása miatt gazdaságos megoldást nyújt különféle alkalmazásokhoz. Továbbá, ideális a közeli érzékelési és monitorozási alkalmazásokhoz, például a hőmérséklet- vagy nyomásérzékelők esetében, mivel egyszerű és hatékony adatgyűjtési lehetőséget biztosít.

A kommunikáció során a Master eszköz (általában egy mikrokontroller) küld egy start jelet, amit az összes csatlakoztatott eszköz érzékel a buszon. Az adatátvitel bitenként történik, ahol a buszvezeték logikai állapota (magas vagy alacsony) határozza meg a továbbított bit értékét. Az eszközök válaszüzenetei szintén a busz logikai szintjének változtatásával történnek, biztosítva a pontos és hatékony adatcserét a rendszerben.

- One-Wire busz

A 7.ábrán látható, hogy az adatvonalat a busz felhúzó ellenállása magasra (Vparasitic) húzza, ekkor a Slave 2 nevezetű egység belső diódája nyitó irányba előfeszül, és feltölti a belső kondenzátorát. Ebben az esetben Slave 1-gyel csak is akkor lehetséges a kommunikáció, ha megszűnik a kommunikáció időintervallumára a magas potenciál a Vparasitic lábon.

A Slave 1 egy direkt tápellátású eszköz a One-Wire buszrendszeren, amely saját, dedikált tápellátást kap egy külön tápfeszültségen (Vcc) keresztül. Könnyen integrálható olyan rendszerekbe, ahol többféle Slave együttesen működik, mivel nem igényli a parazita tápellátás speciális körülményeit, valamint sokkal stabilabb működésűek a direkt táplált Slave eszközök.

- One-Wire Slave belső általános felépítése (forrás: [A6])

Az 8. ábrán bemutatott One-Wire Slave működésének szemléltetésére szolgáló diagram alapján megállapítható, hogy a Slave eszköz belső kondenzátorában tárolt töltés biztosítja az energiaellátást a vezérlő áramkör működtetéséhez, amikor a busz alacsony feszültségű állapotba kerül. Ebben az állapotban a dióda záró irányban van előfeszítve, ami megakadályozza az energia áramlását a kondenzátorból. A busz aktív állapotában van, amikor a Master eszköz adatkommunikációt folytat a Slave eszközzel. Az alacsony feszültségű állapot alatt elvesztett töltés később visszanyerésre kerül, amikor a One-Wire adatvonal feszültsége ismét átlépi a 2,8 V-os potenciálú küszöbértéket, ekkor a dióda nyitó irányban van előfeszítve. Ezt a mechanizmust, amely lehetővé teszi az adatvonalon keresztül történő energianyerést és felhasználást, parazita tápellátásnak nevezzük. Utóbbi bekezdések az [5] forrásból származnak, amely a One-Wire buszról értekezik.

- 2.2. espCarryable

A következőkben be fogom mutatni az espCarryable felépítését, amik biztosítani fogják az 1.4. Innovatív megoldási javaslat fejezetben leírtakat.

Az espCarryable egy hordozható eszköz, hasonló az espTouch-hoz, mivel ugyanolyan MCU-val van ellátva, és funkcióiban is sok közös van.

Alapvetően ez az eszköz egy OLED kijelzővel rendelkezik, amellyel I2C buszon keresztül lehet kommunikálni, valamint három nyomógombbal, amivel a felhasználó minimális változtatásait hajthatja végre. Ezek a változtatások kvázi valós időben láthatóvá válnak a kijelzőn, és az espTouch-on. Ezen felül lehetőség van arra is, mint az espTouch-nál, hogy soros porton keresztül lehessen a belső változóit paraméterezni a megfelelő működés érdekében.

- 2.2.1. OLED kijelző

A szerves fénykibocsátó diódák (OLED), mint újfajta kijelző technológia világszerte nagy figyelmet kapnak. Az OLED-ek számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos kijelző technológiákkal szemben. Az OLED-k elektrolumineszcencián alapuló energiaátalakító eszközök (elektromosság-fény). Az elektrolumineszcencia olyan szilárd anyag fénykibocsátása, amelyen elektromos áramot vezetnek keresztül.

LCD-vel szemben több előnye is van, amelyek a következők:

- Az OLED-et különböző szögekből lehet nézni anélkül, hogy színvesztést érzékelne a néző.

- Nincs szükségük háttérvilágításra.

- Meghajtófeszültség és az energiafogyasztás alacsony.

Az OLED egy szilárdtest- vagy elektronikai eszköz, amely egy szerves vékonyrétegből áll, ami jellemzően két vékonyrétegű vezető elektróda közé van elhelyezve. Az OLED gyártásához egy tervezett szénalapú molekulát használnak, amely fényt bocsát ki, amikor elektromos áram halad át rajta, amit „electro phosphorescence”-nek neveznek, amely a [3] forrásból lett idézve. A kijelzőknek nagyon kevés tápfeszültségre van szükségük, azaz mindössze 2-10V, valamint a fekete szín megjelenítéséhez sincs szükség működési feszültségre, ami az OLED sajátossága. Ezáltal energiahatékonyabb, és képmegjelenítési képessége is jobb lesz, mint az LCD kijelzőé, ami a működéséhez állandó háttérfényt igényel. Ezek mellett az OLED szerves anyaga segíti feljavítani a fényerő és a fény színének szabályozását.

- OLED technológia strukturális felépítése (forrás: [A7])

A 9.ábra bemutatja az OLED technológia strukturális architektúráját, és működési elvét, amiket a következő bekezdésekben fogok leírni.

Az aktív rétegek olyan minimális vastagságúak (~10Å és 100 nm közöttiek), hogy az egyes rétegekben lévő elektromos mezők monumentálisak, 105-107 V/cm nagyságrendűek. Ezek a magas, közel a törésponthoz tartozó elektromos mezők támogatják a töltések befecskendezését az elektróda/aktív rétegek határfelületein keresztül. A lyukakat az anódról, amely jellemzően átlátszó, az elektronokat pedig a katódról injektálják. Az injektált töltések ellentétes irányban vándorolnak egymás ellen, végül találkoznak és újra egyesülnek. A rekombinációs energia felszabadul, és a molekula vagy a polimer szegmens, amelyben a rekombináció megtörténik, kilépett állapotba kerül. A feszültségek molekuláról molekulára vándorolhatnak végül egyes molekulák vagy polimer szegmensek az energiát fotonok vagy hő formájában szabadítják fel. Fontos, hogy az összes felesleges gerjesztési energia fotonként (fényként) szabaduljon fel.

A töltések rekombinációs helyekre való eljuttatására használt anyagok általában (de nem mindig) gyenge fotonsugárzók (a gerjesztési energia nagy része hő formájában szabadul fel). Ezért megfelelő adalékanyagokat adnak hozzá, amelyek először átadják az eredeti gerjesztésből származó energiát, és az energiát hatékonyabban szabadítják fel fotonokként.

Ezek az ismeretek a [3] forrásból származnak, ami az OLED technológiát mutatja be.

- 2.2.2. I2C busz architektúrája

Az I2C, azaz Inter-Integrated Circuit, egy olyan szinkron soros busz, amely lehetővé teszi a Master és a Slave közötti adatátvitelt egy rendszeren belül. Ez a kapcsolat szabadon bővíthető, több Masterrel és Slave-el is rendelkezhet. A busz tápfeszültsége általában 3.3-5V, ami kompatibilis a legtöbb mikrovezérlő kimeneti feszültségével.

- I2C busz minta kialakítása

Felépítése a 10.ábrán látható, amely nagyon hasonló a One-wire busz kialakításához, mivel egy adat vezetéken (SDA: Serial Data Line) történik a kommunikáció az eszközök között. A különbség az, hogy a Master és Slave egymáshoz képest szinkronban van a kommunikáció során. Ezt úgy lehet kivitelezni, hogy az adatláb mellett az eszközökön még egy csatlakozási pont van, ez pedig a SCL (Serial Clock Line). Ezáltal a Master órajelet generál a Slave-nek, hogy a kommunikáció során ne történjen szinkronvesztés, ezáltal adatvesztés.

Az állításaim a [4] forrásban található cikkre támaszkodnak, ami az I2C busz alapjairól szól.

- 2.2.3. További perifériák

A kapcsoló elemek jelentősége sem elhanyagolható, hiszen ezek fizikai érintkezői nagymértékben befolyásolják az eszköz működését. Ha rosszul vannak bekötve a nyomógombok, akkor a felhasználói interakció hatására az eszköz tönkremenetelét okozhatják. Az espCarryable eszközben három darab nyomógombot használok, amik kulcsfontosságúak. A kapcsolók lenyomásakor vagy elengedésekor sokkal több érintkezés történik, mint amennyit a felhasználó szándékozott megtenni, ami általában egy.

- Kapcsoló működés

A 11. ábrán látható, hogyan működik egy kapcsoló, és mire kell gondosan odafigyelni, amikor digitális áramkörben használjuk. Ezeknek az eszközöknek képesnek kell lenniük egy rövid lenyomást 1-es értéknek érzékelni, megfelelő mintavételezési idővel. Ez azonban hibát hordoz magában, mivel előfordulhat, hogy egy-egy lenyomást nem érzékel az eszköz, ha az nem pontosan a mintavételi időben történik. Az én megoldásom erre az első érzékelés utáni késleltetés. Ha az elején tüskeszerű impulzus jelentkezik, a rendszer azt egy lenyomásnak érzékeli, majd késlelteti a program futását addig, amíg a bemeneti jel konstanssá nem válik. Ezzel biztosítom, hogy a felhasználói beavatkozások pontosak és megbízhatóak legyenek.

- Kapcsolási rajz a kapcsolók mikrovezérlőhöz illesztéséről

Amint a data láb bemenete magasra vált a 12.ábrán, a rendszer azonnal késlelteti a működését, éppen annyira, hogy a felhasználó ne vegye észre, amíg el nem engedi a kapcsolót.

- 2.3. Controller for heating systems

A termosztát rendszer úgy van megtervezve, hogy bármilyen fűtést szabályozó berendezést, illetve rendszert képes legyen vezérelni. Azaz, attól függetlenül, hogy milyen technológiával működik, valamint, hogy a szabályozott rendszer realizálva lett vagy sem, a vezérlő espTouch alkalmazható lehessen.

Jelen pillanatban egy olyan rendszerhez lett igazítva a kimenete, ami már implementálva lett. Ez egy hibrid rendszer, ami több levegős hőszivattyúval, és egy gázkazánnal van felszerelve. Ezek a berendezések egymástól függetlenül is el tudják látni a feladataikat, ami a külső hőmérséklettől függ. A döntési folyamatokat egy központi digitális áramkör dönti el.

A rendszer a berendezéseket relés modulokkal kapcsolja a hálózati tápellátásukhoz, attól függően, hogy éppen melyik fűtésmodul kerül használatba/kiválasztásra.

Mivel több opció is elérhető a fűtés típusa szerint, így szükséges egy olyan termosztát egység, ami képes kommunikálni a fűtést szabályzó rendszerrel. Ennek az az oka, hogy a hőszivattyú képes -5 °C működni, de fűtési hatékonysága az alacsony hőmérséklet miatt csökken egy bizonyos alsó küszöb hőmérséklettől, amit egy fűtőszállal lehet valamelyest kompenzálni. Ezekkel ellentétben egy gázkazán a külső hőmérséklettől függetlenül tud működni, ami lehetőséget ad arra, hogy alacsony hőmérsékleten valamivel energiahatékonyabban lehessen fűteni. Ennek előnye, hogy kevesebb idő alatt lehet felfűteni egy épületet. Így a választható opciók létrehozása egy rendszernél kulcsfontosságú, valamint teljes mértékben növeli a felhasználói kényelmet.

- 2.3.1. RS-485 hálózat

Univerzális eszközt szeretnék létrehozni, amely a most kiépített rendszernél használható, és a későbbiekben máshol is alkalmazható/adaptálható. A fűtéskapcsolást modbusz kommunikációval fogom megvalósítani az espTouch és a Controller for heating system között, amelyhez RS-485-s buszhálózatot kell kialakítani. Ez fogja biztosítani az univerzitást.

1983-ban az Electronics Industries Association (EIA) egy új kiegyensúlyozott szabványt hagyott jóvá az RS-485-t, amely ipari, orvosi- és fogyasztói alkalmazásokban széles körben elfogadott.

Főbb jellemzői az alábbiak:

- Differenciális jelküldés.

- Legfeljebb 32 Slave csatlakoztatható a hálózatra.

- 12m hosszú csavart érpáron maximum 10Mbps sebesség érhető el.

- Maximum 1200m hossz lehet a busz két végpontja között.

- RS-485 busz Half-duplex struktúrája (forrás: [A9])

Half-duplex felépítésű hálózat esetén, amit a 13. ábrán látható, csak egy csavart érpárt alkalmazunk, így az adatok küldése különböző időpontokban történhet meg. Mivel egy vezetékpárral lehet realizálni a buszt, így annak lezárásáról gondoskodni kell, hogy adatküldés közben ne történjen, vagy minimalizált legyen a reflexió, azaz a jelvisszaverődés. A hálózat két végére RT lezáró ellenállásokat kell elhelyezni, amelynek nagysága függ az alkalmazott kábel hosszától, és annak impedancia karakterisztikájától, valamint a kommunikáció sebességétől (baud rate) is.

Γ=zT-z0zT+z0											(1)

Az RS-485-s hálózathoz ajánlott szabványos UTP kábel érpárját használni, mivel annak hullámimpedanciája (Z0) 120Ω. Az ilyen típusú vezetékpárt szintén 120Ω nagyságú lezáró ellenállással (ZT) kell lezárni, hogy a reflexiós tényezője nulla legyen, azaz ne következzen be jelvisszaverődés. Egy vezetékpárnak a reflexiós tényezőjét (ᴦ) az (1) számú képlet segítségével lehet kiszámolni.

- RS-485 transceiver (forrás: [A10])

A busz konfigurációja Master/Slave architektúrájú és általában egy Master van a hálózatra kapcsolva, és a kommunikációt mindig a Master kezdeményezheti. Továbbá minden eszközt a buszra egy transceiver-n keresztül lehet a hálózatra felcsatlakoztatni, hogy a buszkommunikáció egységes legyen. Az 14.ábrán egy transceiver blokkábrája látható, és csatlakozási pontjai a következőt jelentik:

- R: Adatok fogadása

- RE: Vevő engedélyezése (magas: inaktív, alacsony: aktív)

- DE: Adó engedélyezése (magas: aktív, alacsony: inaktív)

- D: Adatok küldése

- A és B: RS-485-s buszt alkotó érpár

Működés során mindig csak egy eszköz kommunikálhat, ilyenkor a DE és a RE magas logikai állapotban vannak. Ezt követően a D lábon keresztül lehet a buszra adatfolyamot indítani. Üzenet fogadásához az engedélyező lábakat alacsony állapotba kell kapcsolni és az R lábon keresztül lehet feldolgozni a bejövő adatokat.

- RS-485 buszon küldött adatfolyam oszcilloszkóp felvétele (forrás: [A11])

A 15. ábrán látható a differenciális jelküldés, amely az RS-485 kommunikációs szabvány egyik fontos tulajdonságára utal, ami azt jelenti, hogy az adatátvitelhez használt jeleket két vezeték között küldik, amelyek ellentétes polaritásúak. A rendszerben az adatok két vezetéken keresztül kerülnek továbbításra, legyenek ezek A és B. Az egyik vezeték (A) a jel pozitív verzióját hordozza, míg a másik vezeték (B) az ellentétes, negatív verzióját, és a vevő a két jel közötti feszültségkülönbséget méri.

Előnyös az ilyen típusú jelküldés, mivel a külső elektromágneses zajokra csak minimálisan lesz érzékeny a hálózat. A csavart érpár csökkenti a külső zajok befolyását az adatfolyamra, valamint a két vezetékre ugyan úgy hatnak ezek a külső zajok. Ebből következik, hogy a két jel elenyészően fog torzulni a zaj hatására, ezzel védve a buszon lévő eszközöket, illetve a jelek különbsége továbbra is meg fog egyezni a jelfeldolgozó eszköznél.

Az eddig leírtakhoz a [6], [7], [14] források tartalmát használtam fel, hogy ismertessem az RS-485 busz működését.

- 2.3.2. Relés modulok

Olyan relét választottam, amelyet a bemenetén keresztül kisfeszültséggel lehet vezérelni, hogy a kimeneti oldalán hálózati feszültséget legyen képes kapcsolni. Ez a relé fajta nem más, mint a szilárdtest relé, röviden SSR. Ezeket a reléket arra fogom használni, hogy a Controller for heating system a Gas boiler-t és/vagy a Heat pump heating-t tápellátását kapcsolja.

- SSR Relé általános felépítés (forrás: [A12])

A 16. ábrán általános kialakítását láthatjuk a SSR-nek, ami képes egyenáram (DC) és váltakozó áram (AC) kapcsolására, valamint némely típus képes mindkettőre. A hagyományos relével szemben a kapcsoló eleme nem mechanikus, és többféle is lehet, mint pedálul a bipoláris vagy MOS tranzisztor, SCR (Tirisztor), TRIAC, vagy ezek kombinációja.

Erről a technológiáról szóló ismeretek a [8] forrásban is megtalálhatóak.

- Crydom LR Series LR600240D25R (forrás: [A13])

Az általam választott SSR relé a Crydom LR Series LR600240D25R-s modellje, amely 4-32V (DC) vezérelhető, és 24-280V (AC) képes kapcsolni és maximum 25A-t. A kapcsoló eleme az SCR, amely nagy kapcsolási kapacitást és hosszú élettartamot biztosít. Az adatokat az eszközzel kapcsolatban a [9] forrásban lehet megtalálni.

Az SCR kapcsoló azaz Tirisztor négy rétegű félvezető elem, amely struktúrát a PNPN felépítés jellemez. Három lába van, ezek sorra az anód, katód, és a vezérlő láb (gate).

- PNPN struktúra megértése (forrás: [A12])

A modul működési elvének megértéséhez szükséges lesz az egymást követő négy réteget több ismert elemre bontani. Tegyük fel, hogy két bipoláris tranzisztorral lehet helyettesíteni a négy réteget, amely a 18. ábrán látható. Mivel Q1 PNP kialakítású tranzisztor és Q2 NPN kialakítású, így ábrán tisztán láthatóvá válik, hogy négy rétegről van szó, mivel mindkét tranzisztor kollektora egyben a másik tranzisztor bázisa is.

Bekapcsoláskor a Gate-re IB2 nagyságú áramot kell kapcsolni, hogy Q2 tranzisztor kapcsoló üzembe kerüljön, és teljesen kinyisson. Ebből következik, hogy IC2 áram fog Q2-n átfolyni, ami egyben az IB1 is. IC2 és IB1 nagysága és iránya is megegyezik, mivel Q1 tranzisztor PNP felépítésű. Amely azt jelenti, hogy a bázisból kifolyó áram hatására fog kinyitni Q1. Ha a bekapcsolási folyamat megtörtént, akkor Gate vezérlése nélkül is képes működni a kapcsolás. Ebből következik az, hogy egy SCR elem, akkor fog kikapcsolni, ha az anód és katód közötti áram nullára csökken. Mivel váltakozó áramú hálózatot fog kapcsolni az eszköz, így minden pozitív félperiódus végén az eszköz kikapcsol, és újabb Gate vezérlésre van szükség.

- SCR alapú SSR teljes periódus kapcsolására (forrás: [A12])

Az említett kapcsoló modul csak a szinusz hullám pozitív félperiódusban tud működni, így ahhoz, hogy a mindkét fél periódusban működhessen, szükséges kiegészíteni az áramkört a következőképpen, amit a 19. ábrán láthatunk. Azaz egy SCR-t vagy dióda hídba kapcsolunk, hogy a váltakozó áram teljes periódusát vezesse, vagy egymással párhuzamosan és ellentétesen. Utóbbiból az következik, hogy mindkét SCR csak az egyik félperiódust vezérli, így mikor megtörténik a nulla átmenet, és az egyik kikapcsol, akkor a másik SCR-re vezérlő Gate áramot adva bekapcsoljuk azt.

- 3. Kommunikációs szoftver elemek

A működőképes rendszer felépítéséhez elengedhetetlen az az ismeret, amit a Hardver elemek fejezetben leírtam, továbbá szükséges ezen elemekkel, modulokkal kommunikációt létesítenie a mikroprocesszornak. Ezek a kommunikációs szabályok alapján épülnek fel, amelyeket egy szóval protokolloknak neveznek. Ezen protokollokkal adatokat képes kinyerni a mikrokontroller a szenzorokból, vagy adatot, adathalmazt tud küldeni az adott modulnak, amely végeredménye a felhasználó számára is láthatóvá válik, például egy kijelző képének frissítése.

- 3.1. Eszköz belső protokolljai

- 3.1.1. I2C protokoll

Az I2C, azaz Inter-Integrated Circuit hardveres felépítése a 2.2.2. I2C architektúrája című alfejezetben már ismertetve van, így ebben a fejezetben az ott említetteket is fel fogom használni.

- Példa az I2C adatcsomagra (forrás: [A14])

A szabvány 7-16 biten történő kommunikációt biztosít, valamint adatátviteli sebessége általában 10 kbit/s-tól egészen 3.4Mbit/s-ig terjed. Ellentétes logikával működik, amely azt jelenti, hogy az alacsony jelszintet logikai 1-nek lehet tekinteni, ezért szükség van egy felhúzó ellenállásra a rendszer helyes működéséhez, még akkor is, ha nincs aktív eszköz a buszon. Egy adatcsomagra a 20. ábrán lehet példát látni.

- I2C protokoll alapú kommunikáció kezdete és vége (forrás: [A14])

A kommunikáció kezdete egy start frame-mel indul, majd az adatcsomag következik, például 7 bit hosszan. Ezután egy bit jelzi, hogy az eszköz olvasni vagy írni fog-e. A Master egy nyugtát vár az utolsónak küldött bit után a Slave-től annak érdekében, hogy megkapta-e az adatcsomagot. A kommunikáció lezárását a Master egy stop bittel fogja jelezni. Függetlenül az üzenetküldés sikerességétől az SCL és SDA visszatér a magas állapotba a tápfeszültség környékére.

[4]

- 3.1.2. SPI protokoll

Az SPI kommunikáció során a Master az órajel segítségével irányítja az adatátvitelt, amikor kommunikációt kezdeményez egy Slave-vel.

- SPI protokoll adatcsomag küldésére példa, amikor CPHA=1 (forrás: [A15])

A kommunikáció kezdetén a kiválasztott Slave CS lábát alacsony potenciálra állítja be, a többi buszra csatlakoztatott Slave CS lábát pedig magasra. Ezt követi a szinkronizáció, amelyet a Master biztosít egy előre meghatározott órajellel.

Az adatküldés során 8 bites, azaz 1 byte-s csomagokat képes küldeni a Master a Slave-nek, vagy a Slave a Master-nek. Mivel az SPI busz full-duplex működésre képes, így az adatok küldése és fogadása egyidejűleg zajlik a két modul között.

[10]

- 3.2. Eszközök közti protokollok

- 3.2.1. Modbus protokoll

A 2.3.1. RS-485 hálózat című alfejezetben található az, hogy hogyan épül fel egy olyan buszrendszer, amelyen modbus protokollal lehet kommunikálni. A következőkben az ott leírtakra és a [12] forrásban található tudásra fogok támaszkodni.

Azért erre a forrásra hivatkozom, mert a program készítése során a protokollt nem én implementálom, hanem egy már kész program könyvtárat fogok használni. A könyvtár a forrás által említett funkciókkal rendelkezik. Forrásból származó ismeretek leírásával a célom az, hogy megismerjem a működését a protokollnak, illetve a saját programomba tudjam integrálni a létező könyvtárat.

A protokoll két kommunikációs módot kínál az adatfolyam felépítésére, ezek a ASCII és az RTU módok.

ASCII mód:

- ASCII adatcsomag felépítése (forrás: [A16])

23. ábra a Modbus üzenetek ASCII-framing-jét mutatja. A frame kezdete egyszerűen egy kettőspont (:), a keret vége pedig a két ASCII karaktert igénylő CRLF szekvencia. Az ASCII karakterek mindegyike 7 bit. A többi mezőben lévő összes többi karakternek vagy a 0-9 számoknak, vagy az A-F betűknek kell lennie, mivel az adatokat hexadecimális formátumban kell ábrázolni, de ASCII karakterek formájában kell megjeleníteni. (Például a 03-as funkciókódot két ASCII-karakterként „0” és „3” jelenítené meg.) Ugyanez vonatkozik az adatokra is. Az ASCII mód egyik előnye az időzítés. A karakterek között akár egy másodperc is eltelhet időkiesési hiba nélkül. Ezért egy jó gépíró szimulálhat egy Mastert úgy, hogy egy CRT-terminálon beír egy karakterláncot egy Slave számára, és megfigyeli annak válaszát. Az üzenetek azonban meglehetősen tömörnek és hatékonynak bizonyulnak.

RTU mód:

- RTU mód adatcsomag felépítése (forrás: [A16])

RTU üzemmódban történő működés esetén az időzítés sokkal kritikusabb. Nincs specifikus Start of Frame karakter, ehelyett az üzenetkeret négy karakteres jelöléssel kezdődik. Ezt az intervallumot követően az eszközcím, majd a funkciókód és az adatok következnek. Vannak más különbségek is az ASCII üzenetkerethez képest, amint az a 24. ábrán látható. Az ASCII-keretben alkalmazott Longitudinal Redundancy Check (LRC) helyett az RTU-keretben az adatok ellenőrzése robusztusabb, ami Cyclic Redundancy Check -kel (CRC) történik meg. A keret végének jelzése szigorúan négy karakteres jelölésen alapul.

Modbus regiszter parcellái

- Modbus funkciók Master és Slave között (forrás: [A16])

A 3. táblázat foglalja össze, hogy milyen publikus funkciókkal lehet a Master és Slave között kommunikálni. Bizonyos funkciókódok meghatározott regisztertartományokat jelentenek. A korai PLC-k többnyire diszkrét bemenetekkel és diszkrét kimenetekkel foglalkoztak, amelyeket a regisztertérképen egy-egy bit képviselt. A Modicon PLC-k esetében a diszkrét kimenetek a 00001-es helyen kezdődnek, a diszkrét bemenetek pedig az 10001-es helyen. Mindegyikhez egy-egy bites tárolóhely szükséges. A bemenetek, az úgynevezett érintkezők csak olvashatók, a kimenetek, a tekercsek, pedig olvashatók vagy írhatók.

Ahogy a PLC-k összetettsége növekedett, az analóg be- és kimenetek (I/O) kezelésére és a matematikai számítások végrehajtására való képesség is bekerült. A 16 bites regiszterreferenciák I/O tartománya 30001-nél kezdődnek a csak olvasható analóg bemenetek. 40001-nél az általános célú olvasási/írási regiszterek kezdődnek, amelyek analóg kimenetekként is szolgálhatnak, 40001 felett már valóban nincsenek korlátozások.

- 3.2.2. WIFI kommunikáció

Alapvetően a rendszer különböző önálló elemekből épül fel, amelyeknek kötelező egymással kommunikálnia. Az espTouch-nak és az espCarryable-nek kötelessége egymást a rendszerben fellépő változásokról értesíteni. Ezen rendszer adatváltozásokat WIFI-s kommunikáción keresztül fogom megoldani HTTP webszerver, és websockets szerver kialakításával, mindkét eszközön. HTTP webszerver segítségével a felhasználó távolról is tudja monitorozni a rendszert. A websockets szerver lehetővé teszi, hogy automatikusan frissülni tudjon a weboldal. Ezekről fogok a következőkben részletesen beszélni a [13] forrás alapján.

A HTTP egy alkalmazásszintű protokoll, amely a TCP/IP protokollcsomagra épül. Úgy tervezték, hogy kliens-kiszolgáló környezetben működjön, szigorúan elkülönítve a kliensek és a kiszolgálók közötti problémákat. Az ügyfél feladata, hogy egy HTTP-kérelem elküldésével adatokat vagy szolgáltatást kérjen a kiszolgálótól. A kiszolgáló viszont egy HTTP-választ küld, amely az ügyfél által kért művelet végrehajtásának eredményét tartalmazza.

A valós idejű web területén végzett kutatások a HTTP protokoll korlátait a natívan nem aszinkron kommunikációs paradigma továbbfejlesztésével és aszinkron működésre való hangolásával próbálták leküzdeni. Ennek eredményeképpen a bevezetett Websocket protokoll és a HTML 5 szabvány részeként kifejlesztett Websocket API jelenleg az egyetlen valódi aszinkron, full-duplex kommunikációs keretrendszer. A Websockets protokoll és API a TCP sockets kifejezőerejét, és rugalmasságát hozza el a webes alkalmazások számára.

Websocket protokoll

Websocket protokoll egy alkalmazási szintű protokoll, amely a TCP-re épül. Lehetővé teszi a kétirányú adatátvitelt a webes munkamenetekben, és egyfajta életképes alternatívájaként tartják számon a HTTP polling technikáknak. A Websocket protokoll alkalmas a web-alapú, közel valós idejű forgalomra.

A Websocket protokoll visszafelé kompatibilis a meglévő webes infrastruktúrával. A Websocket handshake megfelel a HTTP 1.1 specifikációnak, továbbá a Websocket-alapú kommunikáció örökölte az összes a meglévő webes infrastruktúra minden előnyét, mint például:

- Webböngészők natív támogatása, beleértve az eredetalapú biztonsági modellt is.

- Proxy és tűzfal áthidalása.

- URL-alapú végpontok, amelyek lehetővé teszik a többszörös, és potenciálisan korlátlan számú szolgáltatás futtatását egyetlen TCP-porton.

- A TCP által előírt hosszkorlátozások megszüntetése protokollban.

- Websockets over TCP szekvenciális diagrammja (forrás: [A17])

A kapcsolat létrejöttéhez szükséges a TCP kommunikáció kiépítése, ami egy három kezes kézfogás. Ez azt jelenti, hogy a kliens küld a szerver felé egy szinkronizációs üzenetet, amire a szerver válaszol egy szinkronizációs és egy nyugtázó üzenettel egyszerre. Végül a kapcsolat létrejöttének megerősítésére a kliens is küld egy nyugtázó üzenetet a szinkronizációról.

A munkamenet létrehozásához a kliens Websocket frissítési kérelmet (Upgrade Request) küld a kiszolgálónak, amelyre a kiszolgáló Websocket frissítési választ (Upgrade Response) ad. Ettől kezdve a kliens és a szerver is képes aszinkron full-duplex üzemmódban adatokat küldeni oda-vissza.

A Websocket handshake a HTTP protokoll előnyeit használja ki a munkamenet létrehozásának fázisában. A Websocket frissítési kérelem egy hagyományos HTTP GET-kérelem, amelynek munkamenet végpontja a kérelem URL-összetevőjeként van megadva. A HTTP fejlécek Upgrade és Connection jelzik a kiszolgálónak, hogy az ügyfél a munkamenet további részében a hagyományos HTTP-ről a Websocket protokollra kíván váltani.

Ha a kiszolgáló támogatja a Websocket protokollt, akkor HTTP-választ ad, amelynek státuszkódja 101 Protokollváltás. Ettől a ponttól kezdve a HTTP-alapú kommunikáció befejeződik, és minden további kommunikáció a Websocket-kereteken alapul. (25.ábra)

- Websocket upgrade request:

GET /chat HTTP/1.1 Host: example.com

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Key: example_key== Origin: http://example-webpage.com

Sec-WebSocket-Protocol: chat

Sec-WebSocket-Version: 13

- Websocket upgrade responed:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Accept: example_acceptation_key=

Sec-WebSocket-Protocol: chat

- Websocket frame felépítése (forrás: [A17])

A Websocket-munkamenetben az adatátvitel egységeit Websocket-kereteknek nevezzük. A Websocket protokoll támogatja a bináris adatkereteket, a szöveges UTF-8 kódolású adatkereteket és a protokollszintű jelzést szolgáló vezérlőkereteket. A 26. ábrán látható módon minden egyes hasznos adathoz minimális információ kerül hozzáadásra.

Minden Websocket-keret legalább 2 bájt hosszú fejléccel kezdődik, amelyet a hasznos adatok elé kell illeszteni. A hasznos adatok hosszától és a kommunikáció irányától függően a fejléc hossza akár 14 bájtra is nőhet.

Az első bájt vezérlőbiteket és 4 bites műveleti kódot (opcode) tartalmaz, amely meghatározza, hogy a hasznos adatot bináris adatnak, szöveges adatnak vagy protokollszintű jelzésnek kell-e értelmezni. A következő bit egy MASK, amely 0-ra állítva jelzi, hogy a hasznos adatok tiszta formában kerülnek-e átvitelre, egyébként pedig titkosítva. A következő 7 bit a hasznos adat hosszát jelzi. A hasznos adat hossza legfeljebb 125 bájt, ez az érték közvetlenül a Payload len mezőben van megadva. Ha a hasznos adat hossza 126 és 65535 bájt között van, akkor Payload len mező értékét 126-ra kell állítani, és további két bájtot adunk hozzá a tényleges hasznos adat hosszához. Végül, ha a hasznos adat 65535 bájtnál hosszabb, a Payload len mező értéke 127 lesz, és további 8 bájtot adunk hozzá a tényleges hasznos adat hosszához.

- Websocket csomag az internetes csomagok között (forrás: [A17])

A 3. ábra a protokollmezők beágyazását mutatja az internetes protokollhalmazba. Függetlenül attól, hogy a két fél közvetlenül a TCP protokollon vagy a Websocket protokollon keresztül kommunikál, az alacsonyabb szintű protokollmezők, beleértve a TCP fejlécet is, mindig jelen vannak minden hálózati csomagban. Tehát csak a Websocket-alapú kommunikáció által a sima TCP-alapú kommunikációhoz képest okozott többletköltséget, amely magában foglalja a Websocket handshake során továbbított két HTTP-üzenetet, valamint a munkamenet során továbbított minden egyes kerethez tartozó Websocket-keretfejlécet. A Websocket handshake overhead-je fix hosszúságú, és jellemzően néhány száz bájtot számlál. Mivel ez a kézfogás munkamenetenként egyszer kerül végrehajtásra, jelentősége minden egyes új, hasznos adatokat szállító Websocket-keretnél csökken.

Amikor adott mennyiségű hasznos adatot továbbítanak a sima TCP protokoll segítségével, ezek az adatok közvetlenül TCP hasznos payload-ként vannak beágyazva. Ha azonban Websocket-keretként kerül átvitelre, akkor a TCP hasznos payload a hasznos adatokból és a Websocket-keret fejlécéből is áll, amint az a 27. ábrán látható.

- 4. Perifériák tervezése

Az 1.4. Innovatív megoldási javaslat című alfejezetben nagyvonalakban bemutattam a tervezni kívánt rendszert, és ebben a fejezetben ezt fogom részletezni, pontosítani.

- 4.1 Rendszerterv készítése

A rendszereszközök implementációjához elengedhetetlen, hogy követelményeket fogalmazzak meg, hogy mit várok el az egyes eszközök működésétől, és mik azok a funkciók, amik szükségesek a megfelelő működéshez. Több követelményt is meg fogok fogalmazni, amelyek biztosítani fogják a helyes és stabilis működést. Ezek a következők:

- Rendszer követelmények

- Eszköz követelmények

Minden követelményt jellemzően rövid, lényegre törő mondatokkal fogom leírni, hogy a további tervezés és az implementáció során előre meghatározott lépések alapján készítsem el az egyes komponenseket.

- 4.1.1 Rendszer követelmények

A rendszer követelmény alatt azt értem, hogy mit várok el a teljes hálózat működésétől. Ezekből a követelményekből fogom meghatározni az eszközökre vonatkozó elvárásaimat.

Az eszközök feladata, hogy megbízhatóan a felhasználó preferenciái alapján egy adott háztartás belső hőmérsékletét a megfelelő hőmérsékletre szabályozza.

- Vezeték nélküli kapcsolat a szerver és kliensek között állandó és stabilis legyen.

- Eszközök távoli elérése monitorozás céljából.

- Rendelkezzen olyan beavatkozószervekkel, amelyek a felhasználót segítik a beállításokban.

- A fő eszköz(szerver/espTouch) képes legyen kommunikálni a Controller for heating system-mel, hogy az adott légterekben a beállításoknak megfelelő hőmérséklet legyen.

- Kliens (espCarryable) eszközzel dinamikusan bővíthető legyen a hálózat.

- Szoftveres meghibásodás esetén térjen vissza az utolsó stabil állapotába.

- 4.1.2 Eszköz követelmények

A hálózatot egy espTouch, és több espCarryable (akár nulla is lehet ebből), valamint egy router alkotja. A router független az általam tervezett rendszertől, és egyetlen espTouch-al is működtethető. Ebből következik, hogy az eszközök követelményeit úgy kell meghatározni, hogy azok kielégítsék a rendszer követelményeket.

Ezen elvárásokat kétfelé bontom, hogy az eszközök közti különbséget érzékeltessem, és az implementálás során tudjam, hogy mik azok a komponensek, amelyek különbözni fognak.

Közös követelmények:

- A DHT hőmérsékletmérő szenzor mérései pontosak legyenek.

- Állandó kapcsolat a router-rel.

- Weboldal működtetése, élő adat szolgáltatása, és ezek feldolgozása, mentése az adatbázisba.

- Helyes működéshez szükséges adatok beállítására szolgáló kezelőfelület.

- Jelezze ki az időt, kívánt és szenzorral mért hőmérsékletet, aktív fűtéstervet, páratartalmat, és a fűtéskör állapotát.

- Rendelkezzen dinamikusan bővíthető adatbázissal.

espTouch-csal szembeni elvárások:

- Dinamikusan kezelje a csatlakozott Klienseket (espCarryable).

  - Weboldalon megjelenjen a Kliens(ek) elérhetősége(i).

  - Grafikus interfészen is látható legyen a Kliens(ek), és az(ok) adatai.

- Grafikus felületen keresztül lehessen beállítani:

  - Kívánt hőmérsékletet.

  - 24 órás fűtéstervet, órákra bontva.

  - Több különböző fűtésterv legyen elérhető.

  - Fűtés típusát (Gáz alapú vagy automatikus, ami a külső hőmérséklet függvényében fogja eldönteni, hogy a Gázkazán vagy a hőszivattyú lesz-e az aktív fűtőszerv.)

- Dinamikusan lehessen beállítani a fűtéskörök számát.

espCarryable-lel szembeni elvárások:

- Kapcsolódjon az espTouch webszerverére.

- Az aktív fűtéstervet és kívánt hőmérsékletet nyomógombos beavatkozó szervvel változtatni lehessen.

- 4.2. Hálózati modulok főszekvenciájának tervezése

A két eszköz központi modulja egy-egy ESP32-s mikroprocesszor, amely rendelkezik két processzormaggal, így ennek tudatában kell az eszköz követelményekből megtervezni a modulok szekvenciáit. Az elvárásokat halmazokra csoportosítom, és egy-egy követelményhalmaz fog alkotni egy-egy feladatot (task-ot).

A halmazok a következőek:

- Inicializáló feladat (Init task)

- Fő feladat (main task)

- Kommunikációért felelős feladat (wifi task)

- Eszköz beállításáért felelős feladat (serial task)

- Rendszer működésének folyamatábrája

28. ábrán látható az általam megtervezett rendszer folyamatábrája. Amikor az espTouch vagy egy espCarryable bekapcsol, akkor ennek megfelelően kell működnie. Ha az Init task befejeződött, akkor az adott eszköz a main task-t és a wifi task-t fogja elindítani. Addig fognak futni ezek a programok, amíg a felhasználó ki nem kapcsolja az adott eszközt, vagy ha olyan beállítást akar állítani, amit majd az újból bekapcsoláskor az Init task be tud állítani az adatbázisban.

- 4.2.1. Inicializáló feladat

- Init task folyamatábrája

Minden egyes bekapcsoláskor a rendszerelemek az EEPROM-ba mentett specifikus adatokkal fogják létrehozni az adatbázist, valamint ebből a memóriamodulból fogják feltölteni adatokkal a már létrehozott adatbázist. Amikor az adatbázis elkészült, akkor véget ér a feladat és a main, illetve a wifi task fog elindulni. (29. ábra) Az adatbázis adatai a felhasználó által beállított adatok lesznek, amiket a serial task futása során tud a felhasználó beállítani. Amíg üres az adatbázis, addig az eszközök egy default (általános) beállítás alapján fognak elindulni. A default beállítás önmagában annyit tesz lehetővé, hogy az espTouch/espCarryable elindítható állapotba kerüljön, hogy a felhasználó be tudja azt későbbiekben konfigurálni. Ez a feladat lényegében egy jól megszokott bootloader-ként értelmezhető.

A konfigurációs adatokról a serial task bemutatásakor lesz szó részletesseben.

Az adatbázist az eszközökre implementált kód nyelvén fogom elkészíteni, amelyet a későbbiekben fogok részletezni.

- 4.2.2. Fő feladat

- main task folyamatábrája

30. ábrán látható az általam megtervezett feladat folyamatábrája, amely biztosítani fogja, hogy az adatok kvázi valós időben frissüljenek a felhasználó számára, amely visszacsatolásként szolgál a rendszer helyes működéséről a felhasználó felé (Update data on srceen). Továbbá az espTouch/espCarryable rendelkezik beavatkozó szervekkel is, így a feladat ezen interfészeket is monitorozni fogja. Ha valamilyen beavatkozás történik, akkor a user intreacion monitioring frissíteni fogja az adatbázist.

Ez a feladat az ESP32 mikroprocesszor egyik processzormagján fog futni, amely biztosítani fogja a kvázi valós időben történő kijelző frissítését. Amikor a felhasználó interakcióba lép az eszközzel a beavatkozószerveken keresztül, akkor annak hatása a kijelzőn azonnal meg fog jelenni.

- 4.2.3. Kommunikációért felelős feladat

Mivel egy processzormag teljes mértékben le van foglalva, így a kettőből egyre maradnak azon elvárások, amelyek eleget fognak tenni az eszközök követelményeinek. Mivel a két modul egy rendszert fog alkotni és ennek a hálózatnak központi eleme az espTouch (server), így a wifi task-ban is lesz különbség.

espTouch wifi task:

- espTouch wifi task folyamatábrája

A 31. ábrán látható a megtervezett szekvencia. A funkciók a folyamatábrán komplexek, és azért felelnek, hogy az eszköz követelményeket teljesítsék. Fontos megjegyezni, hogy egyik funkcióban sem szabad túl sokáig várakozni.

WIFI server handler felelős azért, hogy stabil kapcsolatot teremtsen a routerrel, ezzel biztosítva bármiféle kliens (általában espCarryable, de lehet böngésző is, például Microsoft Edge) csatlakozását a szerverre. Minden egyes eszköznek egy HTML weboldalt kell üzemelnie websockets kommunikációval. A fő szerver (weboldal) az espTouch-n, a kliens szerverek pedig az espCarryable-n működnek. Amikor a kliens csatlakozik a szerverre, akkor adatküldés és fogadás indul el az eszközök között. Ezen megosztott adatokat mindkét fél a saját adatbázisában fogja eltárolni, hogy a main task hozzáférhessen az új adatokhoz.

Heating controller communication handler feladata az, hogy üzenjen a controller for heating system-nek, ha bármilyen beavatkozás szükséges. Ezek a beavatkozások a fűtés indítása vagy leállítása lehetnek, továbbá, hogy milyen típusú fűtőeszközzel működjön a rendszer (Gázkazán vagy hőszivattyú).

Measuring with DHT sensor feladata, hogy a DHT11-s szenzorral megmérje a szoba hőmérsékletét. Az ESP32-höz van csatlakoztatva a szenzor, amihez One-Wire buszt használok.

Data saving to EEPROM feladata, hogy a fontos adatokat elmentse az EEPROM-ba, ha megváltozik az adott adat, vagy ha a felhasználó mentési funkciót kér a main task-n keresztül.

A wifi task-nak akkor lesz vége, ha a main task befejeződik. Ez akkor lehetséges, ha a felhasználó konfigurálni szeretné az eszközt.

- 4.2.4. Eszköz beállításáért felelős feladat

- serial task folyamatábrája

A serial task feladata, hogy a termosztát rendszert a kialakított vagy még tervezett fűtésrendszerhez lehessen alakítani. A felhasználó vagy a fűtésrendszert kivitelező személy beállíthatja ezen feladaton keresztül, hogy milyen előre meghatározott paraméterekkel dolgozzon az espTouch és az espCarryable. A szükséges paraméterek azok, amikkel egy dinamikus adatbázis hozható létre, és ezzel együtt dinamikus rendszert lehet működtetni.

A rendszer működéséhez kell egy router, így ennek paramétereit lehet elmenteni az EEPROM-ba (SSID, jelszó). Mindkét típusú eszköz egy-egy webszervert is működtetni fog, így a kommunikációhoz szükséges átjáró megadására is lehetőséget kell biztosítanom. Tehát egy port számot is meg kell adni, amit érdemes úgy megválasztani, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a webszerverek a felhasználónak, például: 80-s.

A fő egység az espTouch, egyszerre több fűtéskört is képes monitorozni, és mellette ez az eszköz is része az egyik fűtéskörnek. Így a Serial task-ban be kell tudni állítani, hogy hány fűtéskörrel rendelkezik a háztartás, amelyben el lesz helyezve, és hogy az espTouch ezek közül melyiknek a része. Az espCarryable-nél ezeknek a paramétereknek egy saját egyedi azonosítónak kell lenniük, és egy olyan azonosítónak, amely meghatározza, hogy a Kliens eszköz melyik fűtéskörhöz tartozik.

Fontos beállítani továbbá azt is, hogy az espTouch milyen paraméterekkel tudjon kommunikálni a Controller for heating system-mel, mivel a két eszköz között RS-485 busznak kell biztosítania a fizikai összeköttetést, amely modbusz protokollt használ. Így a beállítandó elemek lennének az olvasni vagy írni kívánt regiszternek a címe és annak száma, továbbá a Controller for heating system azonosító száma. Fontos megjegyeznem, hogy ezeket a paramétereket csak az espTouch esetében lehetséges meghatározni.

Egy rendszeren belül több egyforma eszköz is lehetséges és ezek sokféle módon meg vannak különböztetve egymástól. Ettől függetlenül a felhasználó számára is fontos lenne megkülönböztetni az eszközöket. Így lehetőséget biztosítok arra is, hogy különböző nevekkel (NickName-mel) lehessen ellátni a két modult.

Természetesen egy fűtésterv 24 elemből áll, azaz minden órához tartozik egy hőmérséklet. A rendszer ezeket az értékeket akarja elérni működése során, így fontos, hogy az eszközökön az órát is be lehessen állítani. Ez alatt azt értem, hogy hány óra hány perccel boot-oljanak be az egyes eszközök.

Azért, hogy biztosak legyenek a beállítást végző személyek, lehetőség van arra is, hogy minden beállítható értéket ki lehessen listázni, és ha szükséges, akkor minden paramétert egy paranccsal ki lehessen törölni. Azaz egy default értéket vegyenek fel, amelyekkel az eszközök hibátlanul be tudnak majd boot-olni.

(32. ábra)

- 4.3. espTouch periféria felhasználói interakcióinak tervezése

Az espTouch kapcsolási rajzai az 1. és 2. számú mellékletben tekinthetők meg, a rajzok ismertetik az eszköz felépítését.

Az espTouch központi eleme egy ESP32-s mikroprocesszor, amelyhez egy rezisztív interfész és egy LCD kijelző van csatlakoztatva. Az érintőkijelzőt és a processzort SPI busz köti össze. Ez a beavatkozó szerv lesz a felelős a felhasználói interakciókért. Továbbá egy DHT11 hőmérséklet és páratartalom mérő szenzorral van ellátva, amely One-Wire buszon keresztül csatlakozik a mikroprocesszorhoz. Ez a DHT11-s szenzor a 2.1.5. One-Wire busz című fejezet szerint csatlakozik a központi elemhez, és a modul adatlába az ESP32 27. lábára csatlakozik, amely egy ki/be -meneti port.

- 4.3.1. Beavatkozószerv funkcióinak megtervezése

A 4.1. Rendszerterv készítése című alfejezetben ismertetett követelmények alapján tervezem az interfész design-t, hogy a felhasználó a preferenciáit kényelmesen, és egyszerűen tudja beállítani.

Tervezéshez a SquereLine Studio-t használom, amely kifejezetten a projektemhez és ehhez hasonló projektek készítésében nyújt segítséget. Az alkalmazásban ki lehet választani a hardvert és a kijelzőt is, amelyre a design készül. Továbbá előre meghatározott elemekkel és funkciókkal lehet használni. Az elkészült design-ból az alkalmazás képes programkódot generálni, amely animáció hűen tud viselkedni, de szükséges logikai összekapcsolásokat már a programozónak kell megcsinálnia.

Összesen négy oldalas GUI-t (graphical user interface) tervezek az espTouch-ra, amely biztosítani fogja, hogy a felhasználó be tudja állítani a fűtésterveket, és akár az egyéni kívánt hőmérsékletet, fűtés típusát. Továbbá a GUI az adatbázis fontos elemeit fogja megmutatni.

- espTouch főoldala

33.ábrán az eszköz fő oldala látható, ahol a felhasználó a kör alakú csúsztatható gomb segítségével beállíthatja, hogy mekkora legyen a kívánt hőmérséklet. Ennek értékét középen a legfelső szám fogja megmutatni, alatta pedig a mért hőmérséklet és páratatalom lesz látható. Ha megváltozik a főoldalon a beállított hőmérséklet, akkor a következő egész óráig az eszközön ez a kívánt hőmérséklet lesz látható, és Auto felirat Manual feliratra változik meg. Így lényegében csak átmenetileg fog megváltozni a kiválasztott programterv. Ha a kívánt hőmérséklet kisebb, mint a mért hőmérséklet, akkor az OFF feliratot ON-ra fogja váltani. Továbbá itt lesz látható az idő, és az eszköz IP címe is, ha sikerült a külső routerhez csatlakoznia. Két gombot terveztem még erre a kijelzőre, amik két különböző GUI oldalt jelenítenek meg.

- 4.3.2. A Programs aloldal

- Programs aloldal

34. ábrán be lehet állítani a programterveket, ebből összesen öt van. A beállítás nagyon egyszerű, a prog 1 mezőben a programtervet lehet kiválasztani, és mellette ugyan így azt az időpontot, ahol a kívánt hőmérsékletet szeretné a felhasználó változtatni.

- programterv és időpont választó interakció

A programterv és időpont a 35. ábra szerint van létrehozva. A Programs oldalon mindig csak a kiválasztott fog látszódni, az ábrán ez a Item 3. Függőleges interakcióval meg lehet változtatni a kiválasztott elemet.

Ha kiválaszt a felhasználó egy időpontot, akkor a Wanted Temperature alatt a csúszó gomb pozíciójával meg lehet változtatni az időponthoz tartozó hőmérséklet értékét, amely a grafikonon azonnal láthatóvá válik. A csúszó gomb melletti szám jelezni fogja, hogy a kiválasztott időpontban milyen érték került beállításra.

A Save gomb lenyomásakor az összes változás az EEPROM-ba kerül mentésre azért, hogy amikor az eszköz újra indul, akkor a változások maradandóak legyenek. Ha a felhasználó nem nyomja le a gombot, akkor a változások szerint fog az eszköz működni mindaddig, amíg újra nem indul az espTouch. A Back gombbal a főoldalra lehet visszalépni.

- 4.3.3. Az Options gomb következménye

- Options aloldal

36. ábrán több funkció is elérhető lesz, ezek a következők:

- Back gomb: visszaváltja kijelzőt a főoldalra.

- Service Options gomb lenyomásakor serial task-t fogja betölteni, a kijelző elsötétül és a main, illetve a wifi task befejeződik.

- Ki lehet választani a fűtés típusát (Auto Heater/ Gas Heater). A típusra „kattintva” egy lenyíló ablak fog megjelenni, ahol ki lehet választani a preferált típust.

- Connected Device gomb megnyomásakor egy újabb ablak töltődik be.

Connected Device oldal

- Connected Device aloldal

37. ábrán látható oldalon a szerverhez kapcsolódott espCarryable adatait lehet vizsgálni. Többek között azt is, hogy az adott eszköz mekkora hőmérsékletet mér, mi a MAC címe, és hol helyezkedik el/hogy hívják a perifériát. Ez az oldal visszacsatolásként szolgál a felhasználónak, hogy minden használt espCarryable csatlakozva van-e a központi elemhez, az espTouch-hoz.

- 4.3.4. serial task felhasználói oldalának tervezése

A serial task mind a két eszköznél ugyan úgy fog felépülni, de más tartalom lesz elérhető a felhasználó számára. Így úgy kell megterveznem, hogy használat szerint megegyezzenek, de tartalmát implementáláskor könnyűszerrel lehessen bővíteni.

Mivel a soros porton való kommunikáción keresztül lesz elérhető ez a funkció, így a felhasználó a csatlakozott számítógépen egy konzolban fogja majd látni az adatokat. Ezen keresztül tud kommunikálni az eszközzel parancsszavak felhasználásával.

- példa az espCarryable menürendszer felépítésére

A 38. ábrán látható a tervezett menürendszer. Alapvetően a menünek tetszőlegesen bővíthetőnek kell lennie és fa struktúrát kell követnie. Ez azt jelenti, hogy minden funkciónak egy kijelölt menühöz kell tartoznia, és ezek a menük egy másik menü részének kell lennie. Kivételt fog képezni a fő menü, amely a serial task betöltésekor megjelenik a felhasználó számára. Ezen menürendszer implementálásáról a későbbiekben lesz szó.

Mivel minden hívható applikációnak megvannak a saját tulajdonságai, így ezen tulajdonságok alapján lesznek meghatározva az elérhető funkciók, például settings egy almenü, amely a beállítható paramétereket foglalja magába, egyben ez lesz a parancsszava is az almenünek.

Mivel parancsszavakkal elérhetőek az egyes funkciók, így két típusú elérést biztosítok a felhasználónak. Vagy parancsszavanként halad célja felé, vagy minden parancsszót felhasznál az elérni kívánt funkcióhoz, például „settings wifi ip 192.168.0.103”. Utóbbiból az kell, hogy következzen, hogy a megadott IP címet az eszköz elmenti az EEPROM-ba, ha a szintaxisa megfelelő. A parancsszavankénti megközelítést azért adom hozzá a terveimhez, mert a felhasználók általában nincsenek tisztában eszközük pontos működésével. Ebből következik, ha valamit be szeretne állítani, akkor „help” paranccsal az aktuális menü elemeit fogja kilistázni, és ezek alapján fel tudja térképezni a modul belső funkcióit.

- 4.4. espCarryable felhasználói interakcióinak tervezése

- 4.4.1. espCarryable fizikai kialakítása

- espCarryable-t kiegészítő kapcsolások

A 39. ábrán látható, hogy milyen elemekkel egészítem ki a 3. mellékletben szereplő modul kapcsolását. Az espCarryable-t három nyomógombbal, egy hőmérséklet érzékelővel (DHT), és egy kisméretű OLED kijelzővel láttam el.

A három darab nyomógomb 5 funkciót fog ellátni, ezek pedig a kívánt hőmérséklet szabályzása egytizedes tűréssel. Ezt az U1 és U2 kapcsolók végzik pozitív és negatív irányban. A harmadik kapcsoló U3 lenyomásával a programot lehet majd változtatni. Ha az U3-t nyomva tartjuk, akkor U1 és U2 segítségével tudjuk a kívánt programot kiválasztani. Továbbá, ha a felhasználó U1 és U2 nyomógombokat egyszerre nyomja le, akkor a programnak a serial task-t kell elindítania, és minden más futó task-nak le kell állnia. (39.ábra)

A hőmérséklet mérésért felelős DHT szenzor a mikroprocesszor 25-s lábára fog csatlakozni. Ezen a pin-n keresztül fog az espCarryable kommunikálni a hő és páratartalom mérő szenzorral One-Wire buszon keresztül. (39.ábra)

A felhasználó számára fontos adatokat egy OLED kijelzőn fogom megjeleníteni, amely I2C buszon keresztül kapcsolódik az ESP32-höz. A kommunikációhoz szükséges lábak az SCL és az SDA, az espCarryable 21-s lába lesz az SCL, a 22-s pedig a SDA. (39.ábra)

Kijelző design tervezése

- OLED kijelző dizájnja

A kijelzőn több adatot is tervezek megjeleníteni, ezek a kívánt hőmérséklet(wtmp), az óra (00:00), a szenzor által mért hőmérséklet (0.0 °C) és páratartalom (hmd:), a fűtés rendszer állapota (ON), és végül a kiválasztott aktív fűtésterv (prog:).

Ezen adatok az eszköz monitorozására, illetve a beiktatott változások ellenőrzésére alkalmasak, hogy megváltozott-e az adott adat az adatbázisban. Mivel egy rendszer része lesz az eszköz, így nem csak nyomógomb segítségével lehet beavatkozni, hanem a server maga is megváltoztathat adatokat. Így a kiválasztott adatok kvázi valós idejű frissítése a kijelzőn segít ellenőrizni a rendszer helyes működését.

(40. ábra)

- 5. Modulok szoftveres implementációja

Az ESP32 mikrovezérlő (MCU) különböző módszerekkel programozható, például C vagy C++ nyelven, illetve Python nyelven is. A probléma az, hogy a piacon számos ESP32 modul található, amelyekhez egyedi nyomtatott áramkört kell tervezni annak érdekében, hogy a processzorra flash-elni lehessen az elkészült programot. Az ESP32 UART-n keresztül lehet flash-elni. Ennek protokollja nem kompatibilis egy USB-s kommunikációval sem, így szükség van egy bridge-re, amely biztosítja a konvertálást a két kommunikációs protokoll között. A bridge-t egy chip fogja biztosítani, amely a CP2102-s lesz, amelyet a Silicon Labs fejlesztett ki, adatlapja a [11] forrásban megtalálható. A chip lehetővé teszi, hogy a számítógép felismerje, mint csatlakoztatott eszközt, de ehhez telepíteni kell az adott számítógépre a chip illesztő programját, amit a Silicon Labs weboldalán keresztül lehet elérni.

A program elkészítéséhez, annak lefordításához, és MCU-ra flash-eléséhez további programokra van szükség. Programozásához számos fejlesztői környezet áll rendelkezésre, amelyek különböző programozási nyelveket és eszközöket támogatnak. Az Arduino IDE egyszerű és könnyen használható, támogatja a C/C++ nyelvet, és széles körben elterjedt. A PlatformIO szintén C/C++ alapú, és modern, rugalmas fejlesztői környezet, amely integrálható a Visual Studio Code-dal is. Az Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) az Espressif Systems hivatalos keretrendszere, amely mélyebb hardverszintű programozást tesz lehetővé C nyelven.

A MicroPython egy könnyű Python implementáció, amely gyors prototípus-készítést és oktatási célokat szolgál. A NodeMCU firmware lehetővé teszi az ESP32 programozását Lua nyelven, egyszerűsítve a fejlesztést. Az Espruino JavaScript interpretáló segítségével JavaScript nyelven is programozhatunk, ami szintén gyors prototípus-készítést tesz lehetővé. Végül, az Eclipse IDE, az ESP-IDF pluginnel kombinálva, egy robusztus és bővíthető fejlesztői környezetet kínál C/C++ nyelven. Ezek az eszközök különböző előnyöket kínálnak, így a választás az alkalmazás követelményeitől és a fejlesztő preferenciáitól függ.

Az Arduino IDE sokak által kedvelt, és rendelkezik egy platformmal, amely a fejlesztők számára elérhető. Erre a platformra különböző megoldásokat lehet feltölteni, illetve letölteni, amelyek ESP32-vel is kompatibilisek. Továbbá az Arduino IDE-ba beépített fordító és flash-elésre szolgáló applikáció is van. Ezek miatt a tulajdonságok miatt választottam ezt az alkalmazást, hogy a megírt programot flash-eljem a mikroprocesszorra. A könnyű program készítése és a jobb átláthatóság érdekében viszont a Visual Studio Code-t fogom használni.

- 5.1. Adatbázisok felépítése

Az eszközök adattárolására olyan adatbázist készítek, amelyet az inicializáláskor az eszköz maga képes felépíteni, és működése közben dinamikusan tud változni. Az automatikus adatstruktúra felépítéséről a 4.2.1. Inicializáló feladat (Init task) című alfejezetben megtervezett Init task fog gondoskodni, amely az EEPROM-ban tárolt adatok alapján fog dolgozni. Ahhoz, hogy tudjam melyek a fontos építő adatok, ahhoz meg kell határoznom, hogy milyen adatokkal fog dolgozni mind a két eszköz.

- 5.1.1. Az espTouch adatbázisa

Adatbázis építést C/C++ nyelven fogom implementálni, így külső adatbázist kezelő alkalmazás használatára nincs szükségem. Programozás során objektumorientált programozási módszert fogok használni, amely azt jelenti, hogy az adat struktúráimat egy halmazba gyűjtöm a hozzájuk tartozó funkciókkal együtt. Ennek előnye, hogy Globális változóktól mentesen tudok az objektum belső változóihoz hozzáférni, valamint egy objektum lehet részese, leszármazottja vagy őse/szülője egy másiknak.

Az eddigiek alapján a következő objektumokat kell létrehoznom, hogy megfelelő adatbázissal rendelkezzen az eszköz, valamint a következő belső változókkal fognak ezek az osztályok rendelkezni.

- Fűtést kezelő objektum (Heathandler)

- Fűtésprogram, és kívánt hőmérséklet tartalmazó osztály (programs)

- WIFI kommunikációs adatok tárolására szolgáló objektum (wifi_data)

  - Tartalmazza a Router csatlakozási adatait (SSID, jelszó).

  - Webszerver működési portját.

- Idő és időzítésért felelős osztály (Clock)

  - Időt, mint óra és perc.

  - Két flag-t, amelyek olyan információval bírnak, hogy változott-e az óra és perc értéke.

Ezeket az objektumokat fogja tartalmazni a DataHandler osztály, amelyet a program működése során dinamikusan tud majd bővíteni, illetve zsugorítani. Ezek a beágyazott objektumok csak egy-egy elérési utat biztosítanak a működéshez szükséges adatokhoz.

Fűtésprogram, és kívánt hőmérséklet tartalmazó osztály

A programs osztály feladata, hogy tárolja, és frissítse az ott megtalálható adatokat. Különböző flag-eket tartalmaz, ezek segítenek a változások lekezelésében.

Attribútumai a következők:

- activ_program_index: Ez a változó fogja az aktív fűtésprogram számát tartalmazni, amit a felhasználó ki tud választani.

- ProgHour_index: Minden órához tartozik egy hőmérséklet érték, amely a fűtéstervben megtalálható. Ez a változó aktuális órához tartozó értéknek útvonalát fogja biztosítani.

- Programs: A változó egy előre meghatározott méretű tömb, amely fűtésprogramokat képes eltárolni. Olyan tömbökről van szó, amelyek 24 elemből állnak, és bennük minden egyes elem egy-egy hőmérséklet értékét tárolja.

- Wanted_temp: A kívánt hőmérséklet értéke, ha a felhasználó a GUI oldalán állítja át, akkor ez a változó fog változni, nem pedig a Programs változóban fog változni a megfelelő elem. Így biztosítom, hogy az adatváltozás a Programs változóban akkor jöhessen csak létre, ha a felhasználó azt a megfelelő beavatkozási oldalon teszi.

Flag-ek:

- active_program_index_changed

- ProgHour_index_changed

- program_changed

- wtmp_wtmp_changed

- server_update_wtmp

- server_update_prog_index

Ezek a flag-ek bool típusúak, és biztosítják a megfelelő logikai összeköttetést az egyes funkciók között. A GUI változói az adatbázis elemeit a saját változóiba másolja. Ha valami megváltozik felhasználó interakció során vagy klienstől kapott üzenet során, akkor ezen flag-ek állításával el lehet érni azt, hogy a GUI változói csakis akkor frissüljenek, ha valamilyen változás történt a rendszerben. Azért előnyös ezeket a flag-eket használni, mert így fel lehet gyorsítani a program működését, mivel nincs felesleges adatmásolás.

Funkciók:

A programs osztálynak alapvetően rengeteg funkciója van, ezek lényegében arra szolgálnak, hogy a változókat és flag-eket be lehessen állítani, és ki lehessen olvasni a tartalmait.

Fűtést kezelő objektum

Az HeatHandler osztály feladata, hogy minden csatlakozott eszközt a megfelelő fűtéskörhöz csoportosítsa, és eltárolja ezen eszközök adatait. El kell tudnia tárolnia az espTouch szenzora által mért hőmérsékletet és azt, hogy a szenzor melyik fűtéskörön fog elhelyezkedni.

Attribútumai:

- HeatingCirclesHandler: Olyan objektumtömb, amely a csatlakozott eszközök és szenzorok adatainak tárolásáért felel.

- number_of_HeatingCircles: A létrehozott objektumtömb nagyságát, elemszámát fogja tartalmazni.

- status: A változó egy bool tömb, amelynek nagysága megegyezik a HeatingCircles változóval, és tartalmazni fogja, hogy melyik fűtéskörön szükséges fűtést bekapcsolni.

- Heating_mode: A kiválasztott fűtés típusát fogja eltárolni, amely vagy Gázkazán általi fűtés lesz, vagy Hőszivattyú általi.

- modbus: Ez a változó a modbus_data objektumhoz tartozik, amely a modbus kommunikációhoz szükséges adatokat fogja tárolni.

Flag-jeit illetően egy darab van, heating_mode_changed. Ez arra szolgál, ha a fűtésmódja megváltozik, akkor a rendszernek ezt azonnal közölnie kell a Controller for heating system-mel, hogy a megfelelő típusú fűtésmóddal fűtsön, ha szükséges.

Funkciói:

- set_modbus_communication: Ezen függvénnyel lehet eltárolni a modbusz kommunikációhoz szükséges adatokat.

- add_HeatingCircles: Hozzá lehet adni fűtéskört a rendszerhez, amely előre meghatározott számú, mivel az eszköz konfiguráláskor be lehet állítani, hogy hány fűtéskörrel rendelkezik a teljes rendszer.

- add_device_to_HeatingCircles: A csatlakozott kliens adatait lehet ezen a függvényen keresztül hozzá adni az adatbázishoz.

- remove_device_from_HeatingCircles: Ha egy kliens lecsatlakozik a hálózatról, akkor ezen funkció segítségével fog törlődni véglegesen az adatbázisból.

- add_Measuringsensor: A konfiguráció során meg kell határozni, hogy az eszköz melyik fűtéskörön fog elhelyezkedni. Ez a funkció a meghatározott értékhez tartozó fűtéskörön fogja eltárolni saját adatait és méréseit.

- get_HeatingCircles_status: A kívánt hőmérsékletet átadva, meghatározza minden fűtéskörön azt, hogy kell-e fűteni vagy sem. Minden fűtéskörre vonatkozó eredményt a status tömbbe fogja menteni a függvény.

További funkcióival a változókat, és az objektumváltozókat lehet elérni.

Fűtésköröket kezelő objektum

A HeatingCirclesHandler objektum feladata, hogy dinamikusan hozzá lehessen adni az adatbázishoz a csatlakozott kliensek adatait, és eltárolja az espTouch adatait.

Belső változói:

- measuring: TemperatureMeasuring objektum típusú, itt lesznek az eszköz adatai eltárolva.

- devices: DeviceComponents osztály típusú, ahol a kliensek adatai lesznek eltárolva.

A változók csak elérési utat fognak biztosítani az adatokhoz, így funkcióival visszakapjuk az adatokra mutató elérési utat, ezáltal adatokat lehet módosítani, vagy új klienseket lehet hozzáadni az objektumhoz.

A measuring struktúrában az eszköz adatai, szenzor által mért hőmérséklet és páratartalom lesz eltárolva. Az eszköz saját adatai:

- Melyik fűtéskörön helyezkedik el.

- Mi a neve az eszköznek.

- Szenzor offset, amely megmutatja, hogy mennyivel kevesebbet vagy többet mérjen az DHT szenzormodul.

A devices pointer egy elérési útvonalat biztosít a csatlakozott klienseket tároló objektumhoz, amely Components osztály típusú. Ez a típus elfogja tárolni a kliensek által mért hőmérsékletet, a nevét, egyedi azonosítóját, MAC címét, IP címét. Az objektum létrehoz ezen adatokból egy panelt, amelyen ezek az adatok szerepelnek. A panel a GUI-ban fog megjelenni a 4.3.3. Az Options gomb következménye című alfejezet 34. ábrája szerint. Minden panel természetesen egyszer fog megjelenni a grafikus felületen.

A Components típusú objektum belső funkcióival lehet az adatokat frissíteni, lekérdezni, és megjelenési pozíciót frissíteni. Utóbbi fogja biztosítani, hogy minden panel egymás után helyezkedjen majd el a GUI Connected Device oldalán.

- 5.1.2. Az espCarryable adatbázisa

Az espTouch működéséhez szükséges adatbázis összetett és rendelkezik minden olyan elemmel, amely az espCarryable adatbázis felépítésének is megfelel. Lényegi különbség az, hogy a kliens eszköznek csak saját adatait és az espTouch által közös adatait kell eltárolnia.

Ezekből kiindulva a következő adatbázist hasonlóképpen tervezem felépíteni, mint az espTouch esetében:

- measuring: TemperatureMeasuring típusú. Az eszköz adatait fogja eltárolni.

  - Változói: eszköz név, eszköz azonosító, eszköz fűtéskör azonosítója, szenzor által mért adatok (hő, páratartalom).

- progs: programs objektum típusú, amely a fűtésrendszernek a fontos adatait fogja eltárolni.

  - változói: kívánt hőmérséklet, aktív fűtésprogram indexe, és a fűtéskör fűtés állapotát jelző bool változó.

- Clock: idő és időzítésért felelős objektum változója.

  - változói: idő, mint óra, perc.

- wifi: A Router, és espTouch webszerver kapcsolódásához szükséges adatok tárolása.

  - változói: SSID, jelszó, szerver IP címe, kommunikációs port.

Az adatbázis objektumainak funkció az adott belső változó elérésére, vagy annak beállítására szolgál.

Az espCarryable szerepe a rendszerben az adatszolgáltatás a szervernek, illetve a felhasználó szempontjából a rendszer monitorozása. Ezen kívül minimális változásokat tud a rendszer működésében véghez vinni a felhasználó beavatkozásaival. Minimális változást jelent a kívánt hőmérséklet, és aktív fűtésprogram változtatása, amit nyomógombok segítségével lehet elérni. Ezen funkciók segítségével lehet a felhasználó kényelmét növelni, valamint a rendszer komplexitását és hatékonyságát is.

Az eszköz változást is létre tud hozni a saját rendszerében.  Az ilyen változókhoz tartoznak flag-ek, amelyek biztosítani fogják, hogy akkor küldje a főszerver a változást, ha a flag-ek azt jelzik.

- 5.1.3. EEPROM szerepe az adatbázis felépítésében

Az EEPROM a flash memóriához hasonlóan tápfeszültség nélkül is képes megőrizni a regiszterekbe írt biteket. Az ESP32 csak flash memóriával rendelkezik, amely flash-eléskor négy partícióra szerveződik. Ezek a partíciók egyenként felelősek a Bluetooth és WIFI működtetéséért, valamint a feltöltött program tárolásáért. Az utolsó partíció viszont lehetőséget biztosít, hogy EEPROM memória típust emuláljak.

A programban szereplő változóknak típusai vannak, ezek a típusok az egyes elemek megkülönböztetésére szolgálnak. Minden típus változóinak értéke bit szinten van eltárolva. Minden változónak van egy memória címe, ami az adott típus változójának értékére fog mutatni. Mivel minden változó előre meghatározott méretű, így elegendő az első bájtjának helyét ismerni a memóriában.

Automatikus indításhoz, és megfelelő rendszer működéshez a következő változók szükségesek:

- modbus konfigurációs változók:

  - Slave ID, regiszter címe és száma, ezek unsigned int típusúak.

- Fűtéskörök létrehozásáért felelős változók, amik szintén unsigned int típusúak.

  - fűtéskörök száma, és szenzor helye a fűtéskörökön. (espTouch)

  - egyedi azonosító, és eszköz helye a fűtéskörön. (espCarryable)

- WIFI konfigurációs adatok:

  - SSID, jelszó, szerver IP címe az espCarryable-nél, ezek karakterenként vannak eltárolva, amelynek típusa a char.

  - kommunikációs port szám, amely unsigned int típusú.

  - WIFI kommunikációt engedélyező változó, amely bool típusú.

- Fűtésprogramok, amelyekből összesen 5 darab lesz. Egy fűtésterv 24 elemből áll, amely valós számokat tartalmaz, így az elemek egy-egy double változóban lesznek eltárolva. Ez csak az espTouch-nál lesz eltárolva.

- Az órát és percet unsigned int-ben fogom tárolni.

- A hőmérő által mért hőmérséklet korrigáló offset -ét double-ben fogom tárolni.

- Az eszköz elnevezését pedig karakterenként (char típus) fogom eltárolni.

A gyors memória olvasáshoz érdemes a változókat szorosan egymás mellé elhelyezni úgy, hogy az elemek között ne legyen szünet, azaz nem használt memória. Továbbá érdemes típusonként a regiszterekbe írni az adatokat úgy, hogy a legnagyobb helyet igénylő típussal kezdődjön a memória terület írása/olvasása.

- Típusok méretei bájtban

| Típus | Memóriában foglalt terület |
| --- | --- |
| Unsigned int | 4 bájt |
| double | 8 bájt |
| char | 1 bájt |
| bool | 1 bájt |

A 4. táblázatban szereplő adatok alapján a következő sorrendben kell eltárolni a memóriában a változókat.

espTouch esetében:

- Fűtésprogramok, és szenzor offset: 0-967 bájtig.

- Port szám, óra, perc, aktív program index, szenzor elhelyezkedése, fűtéskör azonosító, modbus konfigurációhoz szükséges változók: 968-989- bájtig fog elhelyezkedni.

- char típusú változók (SSID, jelszó, eszköz neve): 990- 1056 bájtig

  - SSID, jelszó: 21 bájton lesz ábrázolva

  - IP címnek 16 bájt szükséges

Eszköz neve legfeljebb 8 karakterből állhat, és a lezáró nulla (’\0’) miatt szükséges még egy, így 9 bájton lesz eltárolva.

- bool típusú változó a WIFI engedélyezéséhez pedig az utolsó helyen: 1057-s bájton lesz eltárolva.

Így összesen 1058 bájtra lesz szükségem az EEPROM emulációt ellátó partícióból, aminek mérete flash-eléskor beállítható. Az Arduino IDE-ben vannak előre definiált beállítások ezen partíciókhoz, hogy minden megfelelően működjön a program feltöltése után. Mindkét eszköz esetében a szabad partíció mérete 190 KB, ami azt jelenti, hogy az általam kívánt memória nagyság elenyészően kicsi, és elfér a memóriában.

Az espCarryable esetében a sorrend nem fog változni az EEPROM-ban elfoglalt helyek tekintetében, viszont a fűtésprogramot ez az eszköz nem fogja eltárolni. Így 968 bájttal kevesebb helyet kell lefoglalni az eszköz használata során, amely azt jelenti, hogy 90 bájt elegendő lesz az adatok tárolására.

Az EEPROM memória kezelése a programban

A programban ezen memória területhez több helyen is hozzá kell majd férnem, így egy EEPROMHandler könyvtárat hoztam létre. A könyvtár tartalmaz az espTouch, és espCarryable memóriában elhelyezni kívánt adatok kezdőcímét, amelyek előre definiált címek.

Az Init task és a Serial task fogja használni ezen könyvtárat. Úgy kell kialakítanom könyvtárat, hogy az Init task típusosan kapja meg a beolvasott adatokat, míg a Serial task egységesen kell tudnia kezelni minden egyes függvényt. A Serial task csak írni fogja az EEPROM memória területét, így vissza térési érétként egy bool típust választok a könyvtár író függvényeinek, ami megfogja mutatni, hogy sikeres volt az írás vagy sem. Ezen funkciók paraméterlistája egy változót fognak tartalmazni, amely void* típusú lesz. Ez a típus letud kezelni bármilyen beérkező adatot típustól függetlenül, illetve a függvények megírásakor vissza kell konvertálni a beérkező adatot annak eredeti típusára. Ez komplex programírást tesz lehetővé, amit 5.2.2. Eszköz konfigurálásának implementálása (serial task) című alfejezetben fogok megmagyarázni.

- 5.2. espTouch szoftvere

A 4.2. Hálózati modulok főszekvenciáinak tervezése című alfejezetben megtervezett folyamat alapján implementálom az egyes feladatokat, és ezen egységek részletes működéséről lesz a következőkben szó.

A program bonyolultsága végett folyamatábrák helyett szekvencia diagramokat készítettem, amelyek a program felépítését és működésének megértetését célozzák meg. Az ábrákon szereplő funkciónevek nem egyeznek a program funkcióinak neveivel, mivel az ábrákon szerepelő elnevezések több, nagyobb folyamatot/folyamatokat is magába foglal majd. Ezen ábrák a program megértését segítik elő, és a tényleges program külön mellékletként lesz csatolva a dolgozathoz, amely nem a Mellékletek című részben lesz megtalálható, hanem az Összefoglaló című részben szereplő linken.

- 5.2.1. Feladatkezelő

A 4.2. Hálózati modulok főszekvenciájának tervezése című fejezetben leírt system flow-t fogja megvalósítani a feladatkezelő, azaz a TaskHandler.

- Feladatkezelő szekevenciája

A 41. ábrán látható a feladatkezelő működése. A feladatkezelőt a TaskHandler objektum valósítja meg. Feladata, hogy 28. ábrán látható szekvenciát megvalósítsa. Az ESP32 két maggal rendelkezik, így a feladatokat egyesével létre kell hozni, illetve a létrehozott feladatok egy queue-ba fognak kerülni, ahol FreeRTOS operációs rendszer lesz a felelős az egyes feladatok indításáért. Egy queue lesz létrehozva az 1. processzormaghoz rendelve, hogy lekezelje az init task, main task, és serial task feladatokat. Lehetőséget biztosít a FreeRTOS arra, hogy egy futó alkalmazásból egy másik processzor magon a feladattól független alkalmazást indítsak. Így a main task-ból fog a wifi task indulni, illetve a main task fogja leállítani ezt feladatot, ha a felhasználó konfigurálni szeretné az espTouch eszközét.

Az implementált feladatokat a Creating tasks függvény átadja prioritás helyesen az operációs rendszerben létrehozott queue struktúrának (Add to queue). Az átadás után megtörténik a feladatok futtatása. (Manage queue)

A FreeRTOS egy ingyenes és nyílt forráskódú RealTime operációs rendszer, amelyet a Real Time Engineers Ltd. fejlesztett ki. Tervezése úgy lett kialakítva, hogy nagyon kis beágyazott rendszereken is elférjen, és csak nagyon minimalista funkciókat valósít meg: nagyon egyszerű feladat- és memóriakezelést, szinkronizációra vonatkozó API-t, és egyáltalán nem biztosít semmit a hálózati kommunikációhoz, külső hardverekhez való meghajtókhoz, vagy a fájlrendszerhez való hozzáféréshez. Jellemzői közé tartoznak azonban a következő tulajdonságok: preemptív feladatok, 23 mikrokontroller-architektúra támogatása a fejlesztők által, kis helyigény (4,3 kByte egy ARM7-en a fordítás után3 ), C nyelven íródott és különböző C fordítóprogramokkal fordítható (egyes portok gcc-vel, mások openwatcom vagy borland c++ programmal fordíthatók). Ezenkívül korlátlan számú feladat egyidejű futtatását teszi lehetővé, és nem korlátozza a prioritásaikat, amennyiben a használt hardver ezt lehetővé teszi. Végül, sorokat, bináris és számoló szemaforokat és mutexeket valósít meg.[16]

- 5.2.2. Inicializáló feladat bemutatása

Az inicializáló feladat (Init task) két fő funkcióra lett megalkotva, amelyek elősegítik az eszköz helyes és megbízható működését. A feladatban szereplő upload data beolvassa az EEPROM-ból az adatokat és menti ezen elemeket az adatbázisba (DataHandler). (29.ábra)

- A WIFI adatok beolvasása és mentése

A 42. ábrán látható folyamat bemutatja, hogy hogyan működik a WIFI-s (SSID, jelszó, port szám, engedélyező flag) adatok beolvasása. Az Init task main függvényéből hívom a Wifi init funkciót, amely az EEPROMHandler segítségével beolvassa az adatokat egyesével egy lokális változóba. Ezen lokális változókat az üres adatbázisba elmentem, és a wifi task-ban felhasználom őket, ha az engedélyező flag értéke true, azaz igaz. Ha igaz, az azt jelenti, hogy a wifi task csatlakozhat a hálózati routerhez és működtetheti az eszköz a webszerverét.

- Offline adatok beolvasása

A 43. ábrán látható folyamat bemutatja, hogy hogyan történik a többi adat beolvasása. Az adatbeolvasásokat az Init task main függvényében hívom meg egymás után.

Time init függvény beolvassa és elmenti a memóriában tárolt időt.

A Prog init funkció elmenti az EEPROM-ban tárolt kívánt hőmérsékletet, utolsó aktív programot, és minden fűtésprogram értékét. Utóbbit fűtésprogramonként olvassa be egy átmeneti tömbbe, amit a beolvasás végén kiment az adatbázisba a Saving program data függvény segítségével. Mivel öt darab fűtésprogram van létrehozva, így az átmeneti tömböt ötször használom fel, és minden egyes alkalommal csak felülírom a változó elemeinek értékeit.

A Heater init függvény elmenti a modbus kommunikációhoz szükséges adatokat az adatbázisba, valamint beolvassa a memóriából a fűtéskörök számát, az espTouch helyének számát, szenzor offset-t, és a fűtésmódot is. A beolvasás után felépítem az adatbázis dinamikus részét, amely Creating Heating database függvénnyel lehetséges. A funkció létrehoz egy fűtéskör típus (HeatingCircleHandler) dinamikus tömböt a beolvasott szám alapján. A HeatingHandler-ben eltároljuk a létrehozott tömböt, és a tömb megfelelő elemében eltárolom az espTouch adatait, köztük a mérési adatokat is. A megfelelő elem a beolvasott hely szám lesz. Ennek a számnak kisebbnek kell lennie, mint a fűtéskör tömb elemszámának. Ha nagyobb lenne, akkor az adatok nem lennének eltárolva, és az espTouch nem lenne részese a fűtéskörök hőmérséklet szabályozásának.

- 5.2.3. Eszköz konfigurálása

A 4.2.4. Eszköz beállításáért felelős feladat című alfejezetben leírtak alapján fogom implementálni a feladatot. A következőkben a 32. ábra Serial communication elemről lesz szó.

- Serial task működési szekvenciája

44. ábrán a serial task működési szekvenciája látható, amely több különböző segédprogrammal rendelkezik. Ezen objektumok és funkcióik egy keretprogramot biztosítanak, hogy a tényleges feladatot csak a serial task-ban kelljen létrehozni. A keretprogram, vagy middleware az EEPROMHandler-t köti össze a serial task és a Serial input/output-tal. Ez a middleware maga a menürendszer, amelyet a MenuHandler, CommandHandler, és Function Handler alkot.

A Function Handler egy olyan objektum, amelyben el lehet tárolni egy függvény pointert, aminek visszatérési értéke bool, és paraméterlistájára egy darab void* típusú változó érkezhet. Ezzel az objektum típussal elérhetőségi utat biztosítok egy specifikus függvényhez, amit egy parancsszóval szeretnék a program futása során elérni, és futtatni.

CommandHandler típusú objektum képes eltárolni több karakterláncot (String-ket) egy tömbben. Ebben a tömbben egy kívülről érkező parancsszó segítségével lehet megtalálni a tömb adott elemét. Ha van találat, akkor a függvény hívásának helyére visszaadja a találat helyének számát, azaz a tömb elemének az indexét, ellenkező esetben egy hiba kódot, amely egy 0-nál kisebb szám.

A MenuHandler objektum magát a menürendszert alkotja. Egy ilyen objektumnak lehet Function Handler tömbje, illetve MenuHandler tömbje. Ezekhez a tömbökhöz tartozik egy-egy CommandHandler változó, amely a menühöz hozzáadott elemek parancsszavait tartalmazza. Mivel tömbökről van szó, így a hozzáadott API-k és menük sorrendjének meg kell egyeznie a parancsszavak sorrendjével. Ezt úgy értem el, hogy amikor hozzáadok egy elemet az adott menühöz, akkor azzal egyidőben egy parancsszót is hozzáad az adott CommandHandler változóhoz. (például: bool addSideMenus(String CallName, MenuHandler*menuElem);)

Egy MenuHandler objektum a program működése során két switch case szerkezetet használ. Az egyik felel a parancsszavak megtalálásáért. Ez a szerkezet a találat alapján eldönti, hogy egy almenüt, egy funkciót (API-t), vagy egy olyan parancsszót talált, amely az aktuális menü elemhez tartozik, például: „help”, „cancel”, „quit”. A másik szekvencia kezeli az előbbit, és annak eredménye alapján visszatér a hívás helyére egy menüre, vagy egy API-ra mutató funkció pointerrel. Ha egyikkel sem, akkor vagy egy az aktuális elem funkciójával tér vissza, vagy azzal, hogy vége a serial task-nak, vagy pedig az ős menübe lépjen vissza a program.

A Serial input/output objektum kezeli a soros porton érkező adatokat. Minden beérkező adatcsomagot egy karakterláncba ment el. Az elmentés után szóközönként feldarabolja a láncot, és egy String tömbbe menti el azokat, ez lesz a Stack, amiből a serial task dolgozni fog. Ha létezik a Stack, akkor a Get stack first element függvénnyel a Stack első elemét ki lehet kérni, amely ezután ki fog törlődni, és a következő elem kerül az első helyre. Továbbá lehetőséget nyújt arra is, hogy a felhasználó által küldött adatokat, és a programban történt változások értesüljön, például: sikeres SSID mentés után, a kimeneten láthatóvá válik, a mentett adat, és hogy sikeres volt a mentés („Successfully saved”).

A 44. ábrán az eddig említett objektumok láthatóak és a serial task, illetve ezek összefüggő működése. Az espTouch esetében egy komplex menürendszert fogok alkotni.

- espTouch menürendszer terve

A 45. ábrán látható a terve az espTouch-nak, amely 3 almenüt, és 18 API-t tartalmaz. A képen látható elemek 5.1. Adatbázis felépítése című fejezetben van részletesen le írva az, hogy mik az EEPROM-ban tárolt adatok, és miért van rájuk szükség.

A Serial task Create menu system függvényében létrehozom az egyes menüket, mint változó, és ezen elemekhez hozzárendelem az egyes API-kat. Például létrehozok egy Menuhandler változót és hozzáadok egy API-t, amelynek a neve „host” lesz. Ezt a parancsszót az Add Command függvénnyel lehet hozzáadni a változóhoz, hogy az API elérhetővé váljon. Ekkor felfogom használni az Add function or menu to another menu funkciót, amely hozzáadja Menuhandler változóhoz a funkció parancsszavát, és a Function Handler linket, amin keresztül el lehet érni az API-t. Ha ez megtörtént, akkor az üres linknek megadom, hogy milyen API-t hívjon meg ha a program futása során a „host” parancs érkezik. Létrehozhatok egy újabb MenuHandler változót, ami a főmenü lesz. A főmenünek lehetnek ugyanúgy API-jai és MenuHandler elemei is, mint egy átlagos MenuHandler változónak. Az elsőnek létrehozott menüt ugyanúgy hozzá tudom adni a főmenühöz vagy bármely más menühöz, mint a „host” paranccsal elérhető API-t. Ugyanúgy meghívásra kerül az Add function or menu to another menu, és argumentumként átadom a menüt, mint pointer és a parancsszót, amivel el lehet majd érni a program futása során.

A kész menürendszert a Task runner fogja műkötetni, amely a menu handling vissza térési értéke alapján fogja eldönteni, hogy a Serial task-t be kell-e fejezni, vagy a root menü elemet kell-e betölteni. A menu handling függvény fogja kezelni a Serial input/output-t. Ha a Stack üres, akkor a felhasználótól egy bemeneti adatcsomagot vár. Ha nem üres, akkor a program Stack-ből ki veszi az első elemet, és a MenuHandler változó belső funkciójával (searching for API) megkeresi a következő MenuHandler változót, vagy funkció linket (API-t). Keresés során a belső switch case megkeresi a CommandHandler változókban a beérkező parancsszót. Ha találat van, akkor keresés befejeződött, és a külső switch case elfogja dönteni a visszatérési értékből a saját kimenetét. Ha API-t talált a program, akkor a Get specific API függvénnyel lekérdezi a szekvencia a funkció linket és visszaadja azt menu handling-nek.

Egy parancsszó többféle is lehet, amelyek a következőek lehetnek:

- MenuHandler változó belső parancsszavai:

  - Ezek a „quit”, „help”, „cancel”.

- MenuHandler menüihez tartozó parancsszavak.

- MenuHandler API-ikhoz tartozó parancsszavak.

Ha „quit” parancs érkezett a searching for API függvénybe, akkor a Serial task véget ér és az espTouch újraindítja magát.

Ha „help” parancsszót észlel a program, akkor az aktuális MenuHandler változó parancsszavait fogja ki listázni a kimenetre. A menu handling funkció a serial input/output segítségével (write output) tud a kimenetre adatcsomagot küldeni, hogy a felhasználó lássa parancsszavainak következményeit.

Ha „cancel” parancsszó érkezik, akkor root menüt fogja betölteni a program.

Ha nincs talált, akkor az adott menüpontban marad a program, és várja az input-t. Ellenkező esetben tovább lép a program megfelelő funkció felé. Ha az egy API hívás volt, akkor függvény lefutása után a root menü fog betöltődni függetlenül attól, hogy a lefutott függvény vissza térési értéke igaz vagy hamis volt.

- 5.2.4. Adatbázis és a GUI összehangolása

Az adatbázis és GUI (grafikus felhasználói felület) összehangolásának implementálása a 4.2.2. Fő feladt című alfejezetben megtervezettek alapján készítettem el. Ebben a fejezetben be fogom mutatni, hogyan működik az espTouch felhasználói oldala.

- Gui task és a main task szekvenciája

A 46. ábra bemutatja a program működését, amely a felhasználói felületet fogja frissíti a létrejövő interakciók alapján. Az interakciókat a felhasználó beavatkozásai alapján jönnek létre. Ezek a beavatkozások végre hajthatók a grafikus felhasználó interfészen, vagy az espCarryable-n keresztül.

A megtervezett design 4.3. espTouch periféria felhasználói interakcióinak tervezése című fejezetben olvasható. A design a SquareLine Studio-ban lett megtervezve, és ez a program generálta le a design kódját, amely elemeit össze kell kapcsolni az adatbázis adatival. A generált kód lvgl(GUI handler) könyvtár szerkezetet használ azért, hogy a design megfelelő külalakot kapjon, illetve az interaktív elemeket eseményvezérelten lehessen kezelni.

Megfelelő adatokat az egyes funkcióknak a DataHandler fogja szolgáltatni, illetve ezen keresztül lehet az adatbázis adatait változtatni, ha felhasználói interakció történik a rendszerben.

A GuiTask felelős futtatni az lvgl által kínált eseményvezérlő programot, amely a design-t elemeit kezelni fogja (Event handling). Ezek az elemek label-k, gombok, csúsztatható felületek (slider, ARC), enumerációt végrehajtó elemek (roller-k), és lenyíló fül, ami szintén enumerációt hajt végre. Ezen elemekhez több eseményt is lehet társítani. A gombokhoz oldal váltást, vagy label szövegének a változását idézem elő. Eseményt jelent az is, ha egy slider, ARC, vagy roller változik. Ezek a változások a rezisztív-interfészen keresztül történnek érintés útján. Az érintés iránya és folyamata alapján az lvgl meghatározza, hogy milyen beavatkozás történt. A meghatározott beavatkozás alpján frissíti a kijelzőn ábrázoltak, és az ábrázolt elemek belső változóinak értékeit. A main task ezeket a változásokat figyeli, és ezek alapján frissíti az adatbázis elemiet. Az espCarryable is hatással van az adatbázisra. Ha rendszerben nem GUI általi beavatkozás történik, hanem belső változás által, akár a program által, akár az espCarryable miatt, akkor main task az adatbázisban található új adatokkal fogja a GUI-t frissíteni. (Gui updating)

A GuiTask felépíti a GUI-t, és hozzárendeli az lvgl könyvtárhoz az általam implementált érintés érzékelést (Handler init). A Gui init funkció minden oldal változójának értéknek kezdő értékét fogja beállítani az adatbázisban található változók érétékinek segítségével (Gui elements init).

A srceen updating funkció felel a main task futásáért. Ebből funkcióból érhető el a screen switch off aminek feladat az, hogy ha a felhasználó nem érinti meg a kijelzőt 1 percig, akkor a kijelző kikapcsol addig, amíg azt újra meg nem érintik.

A main task egy middleware lesz az adatbázis és a design futásáért felelős GuiTask objektum között. Feladata, hogy mindig a kijelzőn megjelenő ablakot frissítse a felhasználói beavatkozások alapján, vagy a rendszerben fellépő változások hatására.

A 46. ábrán látható a main task főbb feladatai. A desing-hoz tartozik egy label, amely minden ablakváltáskor az ablak indexére fogja állítani a label szövegét. (például: Fő oldalról a programs odalra váltok, akkor a label ”0” -ról ”1” -re fog váltani) A screen updating függvény ezt String értéket numerikus értékké konvertálja és átadja a main task update active screen függvénynek. A szám alapján egy switch case szerkezet eldönti, hogy melyik adlak frissítő funkciót kell meghívni. A program az update 1. screen, update 2. screen, update 3. screen, és update 4. screen közül választhat.

Az update 1. screen a 33. ábrán látható főoldalt, az update 2. screen a Programs aloldalt, az update 3. screen az Options aloldalt, és végül az update 4. screen a Connected Device aloldalt fogja frissíteni. Ha az oldalakon felhasználói interakció jön létre, akkor az adatbázist a DataHandler-ben található függvényekkel lehet frissíteni, amelyek a klienseknek (espCarryable vagy böngésző alkalmazás) küldött üzeneteket beállító flag-ket is állítják, hogy az új adatokat küldje az espTouch kliensek felé. Ezek a függvények sorra a wanted temperature and flag setting, a program elements and flag setting, és a Heating mode and flag setting.

- 5.2.5. Kliensek kezelése

Az espTouch mint szerver elem a rendszerben kezeli a csatlakozott klienseket, amely lehet espCarryable, és webböngésző is. Ebben a fejezetben a 4.2.3. Kommunikációért felelős feladat című fejezetben olvasható wifi task-nak a wifi server handler moduljának az implementálást fogom részletezni.

Bármely webszerver működtetéshez szükség van egy fizikai elemre, ezek lesznek az espTouch, és espCarryable. Továbbá szervereknek egy összetett program kell futtatnia, hogy a kliens webböngészőben megfelelő külalakban jelenjen meg. A megfelelő weboldal design alapját HTML nyelven írt program fogja képezni, és külleméért a CSS nyelven írt program script fogja adni. Egy weboldal dinamikus működtetéséhez JavaScript használok. A HTML programozási nyelv biztosítja a span tag-t, amelyhez egy id tartozik. Az id-nak program írása során adok értéket, illetve a megírt programom fogja legenerálni a HTML oldalt, és a generálás közben, fog minden egyes id értéket kapni. Az id-k értéke egy-egy karakterlánc.

Amikor egy kliens kapcsolódik a szerverhez, akkor egy HTTP GET kéréssel a kliens le kérdezi a szerver által üzemelt weboldalt. Dinamikus weboldalak esetén a cél az, hogy a weboldal változói automatikusan frissüljenek anélkül, hogy újabb HTTP GET kérést küldene a kliens a szervernek. Erre ad megoldás a Websocket kommunikáció, amit a 3.2.2. WIFI kommunikáció című fejezetben írtam le. Websocket kommunikáció során JSON üzenet típusokat használok, amely két karakterláncból áll. Az első karakter lánc a változó neve, míg a második a névhez rendelt érték lesz. Egy üzenetben több adatpárt is lehet küldeni a kliensnek.

A JSON üzenetek és a span tag id-ainak értékei összefüggenek. Az id értéke csak hivatkozási pontként szerepelnek a HTML kódban. A weboldalon ténylegesen megjelenő szöveg a hivatkozáshoz rendelt újabb érték lesz. A HTML oldalt változóit, és JSON üzenetek JavaScript program kód fogja összekötni. A kód HTML oldal hivatkozásait összehasonlítja az üzenetben kapott nevekkel, ha egyezést talál, akkor üzenet neveihez tartozó értéket fogja megadni a HTML span id hivatkozásnak. Azaz JSON üzenet értéke bemásolása kerül a HTML oldal id változóba, amely a weboldalon HTTP GET kérés nélkül megfog jelleni.

Az ESP32 mikroprocesszort C/C++ nyelven programozom, így a webszervert, és weboldalt is ezen a nyelven fogom megírni. A weboldal működéséhez összesen 4 nyelvre van szükségem a JavaScript-re, HTML-re, CSS-re, és C++-ra. Utóbbi nyelven lesz megírva az üzenet küldés és HTTP GET kérésre küldendő válasz. A válasz tartalmazni fogja HTML programot és a hozzá tartozó script-eket. A Script-ek előre megírt programok, amelyek CSS-ben és JavaScript-ben fogok megírni. Mivel C++ az alapvető nyelv, és a többit csak webböngésző által futatott kód, így lehetőségem van arra, hogy karakterláncként tárolja a script-eket, és HTML programot.

- HTML programkód generálása

A HTML programot a script-kel ellentétben generálom, ennek a szekvenciája látható a 47. ábrán. A programban összetett tag-ek fognak szerepelni, amik alapját a P tag-ek és az Unordered list tag-ei fogják alkotni. A wifi server handler-n keresztül a HTML page setting függvényben az általam előre meghatározott elemekkel fogja felépíteni a programot. A HTML pageHandler-nek van egy P tag handler tömbje és egy Unordered list handler tömbje. A HTML page setting függvénnyel tag-eket lehet hozzáadni a tömbökhöz, az add P-tag elem, és az add list elem függvények segítségével. A tag-ek létrehozásakor megkell határozni, hogy milyen span id-ja legyen, milyen statikus szövege, és milyen CSS osztályba tartozzon. Utóbbi fog gondoskodni arról, hogy a weboldal betöltése során a szövegek/ábrák a megfelelő helyen és formában jelenjenek meg.

Amikor egy kliens csatlakozott a szerverhez és HTTP GET kérést küld a szervernek, akkor a szerver válaszolni fog. Esetemben a válasz küldése elött egy ServerHandler objektum a Get HTML page elnevezés funkcióval le fogja generálni a weboldalt. A weboldal generálása során a program meghívja a Get Head függvényt, ahol a CSS script linkje található, amit a Get CSS script funkciót keresztül ér el. Ezek után a HTML body részét kell le generálni, ami a tag-kből és a JavaScript link-jéből fog összeállni. Ezeket a Get P tags, Get list, és Get JavaScript függvények segítségével állítom össze. Az espTouch generált kódját a 4. mellékletben lehet megtalálni.

- Kliensek kezelése

Amikor egy kliens csatlakozik fontos, hogy megkapja a weboldal adatait, és a weboldal változóinak értékeit, illetve azoknak legfrissebb értékeit. A szerver és kliens között aszinkron Websocket kommunikáció zajlik, ami esemény vezérelten kezelek a programomban. Az Event runner függvény lesz az esemény, ami le fogja kezelni az új klienseket, és a beérkező webSocket üzenetket. Az onEvent belső felépítése switch case szerkezeten alapszik, amely az előbb leírtak alapján fogja eldönteni, hogy a check client, vagy az Add message függvény fog meghívódni.

Amikor az add message függvény fog futni, akkor a beérkező üzenet el lesz tárolva. Minden egyes kliensnek a legfrisseb beérkező üzenete lesz eltárolva a JSON_Message objektumban.

A check client függvény pedig elfogja dönteni, hogy új kliens érkezett, vagy kliens le csatlakozott a szerverről. Ha új kliens érkezik, akkor az add client függvény hívódik meg, illetve a másik esetben a remove client., Ha HTML oldal értékeinek lekérdezésével kapcsolatos parancs érkezik, akkor a Send JSON message funkció fogja elküldeni a kliens felé a változók értékeit.

Ha az add client függvényt fogja a program meghívni, akkor a függvény eldönti, hogy egy espCarryable csatlakozott, vagy egy webböngésző. A döntés egy szerű, mivel az espCarryable is üzemel egy weboldalt, amit az eszköz IP címén keresztül érhető el, így elegendő egy HTTP GET kérést küldeni az új kliens felé. Ha a válasz „200 OK”, akkor az espTouch tudni fogja, hogy az egy espCarryable. Ha a rendszer elem részét képezi a csatlakozott eszköt, akkor IP címét hozzáadja a weboldal Unordered list handler objektumához. (48.ábra)

- Szerver működése

A 49. ábrán látható a szerver működési szekvenciája A Server init funkció létrehozza a Clients, és JSON_Message objektumokat, hogy a csatlakozó kliensek adatai, és beékező üzenetek eltárolásra kerüljenek. Ezen objektumok fogják biztosítani a megfelelő működést az espTouch és kliensek között.

Amikor a HTML oldal elemei beállításra kerülnek, akkor Server turning on funkció segítségével az weboldal legenerálódik, és a server esemény vezérelt eleméhez hozzá rendeljük a 48. ábrán definiált eseményláncot. Ha HTTP GET kérés érkezik, akkor a server az eseménykezelőn keresztül egy üzenetet tud küldeni a kliensek, amely script-eket és HTML oldalt fogja tartalmazni. Ezen elemeket az Add websocket event handler függvény fogja a vezérlőbe beállítani. Mivel a HTML oldal lekérdezése nem Websockets alapú, így az oldalt és további elemit külön-külön kell az eseményvezérlőhöz hozzáadni, amit az add webpage függvény biztosít.

- Kliensek kezelése az espTouch eszközön

Az eddig leírtak alapján szeretném bemutatni végleges formáját az espTouch webszerver működésének, amely az 50. ábrán látható.

A TaskHandler inicializálja (Server init) a weboldalt, és kliensek kezelő programrészeket, ha az eszköz konfigurációjában ez megengedett. Az eszköz konfigurálásáról a 5.2.3. Eszköz konfigurálásának implementálása című alfejezetben lehet olvasni. A handleinit függvény fogja meghívni a HTML init funkciót, amelyen keresztül a generálandó weboldal lesz beállítva. A beállítást a HTML page setting függvényen keresztül lehet elérni. A weboldal működéséről a fejezet elején volt szó, és a generálást biztosító program szekvenciája a 47.ábrán látható. Amikor a HTML weboldal elemei a megfelelő helyen elmentésre kerültek, akkor a Server turning on funkció lesz meghívva, amely kapcsolódik a routerhez, elindítja a szervert, és szerver eseményvezérlőnek átadja megfelelőfunkciókat. Utobbi a 49. ábrához köthető.

Ha csatlakozás a routerhez engedélyezett és sikeres volt a csatlakozás, és szerver indítás, akkor Server main függvény fogja trigger-leni a Serve runner függvényt, amely kezelni fogja a kliensek kéréseit, és állandóan frissíti weboldalhoz tartozó változókat, ha az megváltoznak.

A set JSON message funkcióval a program beállítja a kliensnek szánt üzenetet, amely weboldal elemeinek az értékeit fogja frissíteni. Az adat változásról a Get data függvényen keresztül tud az adatbázisból tudomást szerezni, azaz az adatbázis elemihez tartozó flag-kből. Ha valamely adat változik, akkor a JSON üzenet listára fog felkerülni az adat, és a hozzá tartozó macro ként definiált változó neve. Ezek után az adatbázis flag-jei bool típusú hamis értéket fognak felvenni, hogy a következő szekvenciában ne küldje el újra ugyan azon adatokat az eseménykezelő (Event runner). Ha sikeresen elkészült az üzenet, akkor a serverHandle-ben a setWebsockets message függvény fogja beállítani az eseménykezelőnek a küldendő üzenetet. Ezt a függvényt a Send message funkcióval érjük el a wifi server handler-ből.

Ha az Event runner beérkező Websockets üzenetet mentett el, akkor lefog futni a process received message által meghívott Check message Stack funkció. Az itt eltárolt JSON üzenetek a programom dekódolja, és el meneti a megfelelő helyre az adatbázisba a Set data függvényen keresztül. Egy üzenet feldolgozása után az adott üzenet törlődik a rendszerből, de a JSON_Message objektum továbbra is elérhető lesz, ha újabb üzeneteket kell az Event runner-nek el mentenie.

Ha az Event runner egy kliens lekapcsolódásának eseményét végzi el, akkor a Clients objektumban egy flag jelezni fogja az adott kliens elemében, hogy az eszköz már nem elérhető. A Check connected függvény fogja ellenőrizni a Clients objektum elemeit. A Connected clients függvény midig egy kliens flag-jét adja vissza, hogy az elemhez tartozó eszköz csatlakozva van-e vagy sem. Ha a flag hamis, akkor az eszköz lecsatlakozott, és Check connected clients függvény ki törli az elemet az adatbázisból, a Clients objektumból, és az Unordered list objektumból is. Az adatbázisban kitörlendő elem a Connected Device odalon megjelenő design elem, amely a Heathandler objektumának HeatingCircleHandler objektumtömbjében helyezkedik el.

A feladat elvégzése sok időbe telik a processzormagnak, ezáltal a process receive message és a check connected clients függvényei váltakozva fognak meghívódni, hogy csökkentsem a feladat futás idejét.

Ha a Server main feladat véget ért, akkor a többi kisebb feladat fog lefutni, amit a következő alfejezetben fogok ismertetni.

- 5.2.6. Egyéb feladatok

A wifi task-nak több feladata is van, amikről a 4.2.3. Kommunikációért felelős feladat című alfejezetben lehet olvasni. Az előző alfejezetben fejtettem ki a kliensek kezelését, de a wifi task-nak további alfeladatai vannak, amelyek a szenzor kommunikációért, modbus kommunikációért, és az EEPROM-ba történő adatok mentéséért felelnek. A következőkben ezeket az alfeladatokat fogom taglalni.

- Heating controller communication handler szekvenciája

A wifi task-ban a Heating controller communication handler kulcsfontosságú, mivel az espTouch ezen az alfeladaton keresztül fog Controller for heating system-mel kommunikálni a fűtés elindításáért adott fűtéskörön, illetve a fűtés módjáról. Az 51. ábrán az a wifi task-ból kiinduló alfeladat szekvenciája látható.

A Heating port funkció fogja a modbus protokollt konfigurálni az init HeatingCommunication és az init modbus funkciók segítségével, hogy az espTouch RS-485 busz hálózaton keresztül tudjon a fűtésvezérlő egységgel kommunikálni (Controller for heating system). A konfiguráció adatokat az adatbázisból fogja lekérdezni a Get data funkció segítségével. Ezen adatokat a felhasználó előre be tudja állítani a serial task segítésével.

A wifi task ismétlődő ciklusában a Modbus communication funkció meghívja a HeatingCommunication objektum message setting függvényét, amely beállítja a küldendő üzenetet a Slave felé. Az üzenet tartalmazza a fűtéskör indexét, állapotát, és fűtés típusának állapotát. Az üzenetet 8 bites hasznos adatcsomagban küldöm a Slave felé, így az indexet 4 bittel ábrázolom, míg az állapotot és típust 1-1 bittel ábrázolom. A fenn maradó két bitet szóközként használom az adatok között, hogy a Controller for heating system egyszerű módon tudja a beérkező üzenet tartalmát feldolgozni. Üzenet küldésre a send message függvényt használom, míg a nyugta fogadására a Get Ack-t, illetve csak is akkor küld üzenetet a Slavenek az espTouch, ha valamelyik adat megváltozik.

A wifi task alfeladati közé sorolható továbbá az espTouch DHT hőmérséklet és páratatalom mérő szenzorával végzett szenzor kommunikáció One-Wire buszon keresztül. A szenzor által mért hő és páratartalom az adatbázisban kerül elmentésre a set measured temp függvényen keresztül. A mentés helye az a fűtéskör elem lesz, ahol az espTouch adatai el vannak tárolva. Ezt az adatot a serial task-n keresztül a felhasználó előre beállíthatja.

- A save alfeladat szekvenciája

Az 52. ábrán a wifi task Data saving to EEPROM alfeladatának szekvenciája látható. A feladat az időt és aktív program számát minden egyes iterációban elfogja menteni, ha azok megváltoztak.

A 4.3.2. A Programs aloldal című alfejezetben látható desing tartalmaz egy Save gombot, amely lenyomásával a save flag kerül igaz állapotba. Ha a save flag igaz lesz a Save parameters függvényben, akkor az összes fűtéstervhez kapcsolódó elem is kiírásra kerül az EEPROM-ba. Ha a fűtésterv megváltozik és a Save gomb nem kerül lenyomásra, akkor a változás nem lesz el mentve. Ha nem lett elmentve a változás és az eszköz külső okok miatt újra indításra kényszerül, akkor a beállítás elveszik, és az utoljára mentett fűtéstervek fognak az espTouch-n betöltődni.

- 5.3. espCarryable szoftvere

Az espCarryable kiegészítőelemként jelenik meg a hálózatban. Feladata, hogy mérje a hőmérsékletet, és azt közölje az espTouch-csal.

Az eszköz egy fűtéskörhöz tartozhat, amit a konfiguráció (serial task) során lehet beállítani. A serial task implementálást az 5.2.3. Eszköz konfigurálása című alfejezetben ismertettem. Feladat kialakításánál fontos tényező volt, hogy a megírt kód univerzális legyen, és egy inicializáló függvényen keresztül lehessen a használni kívánt menürendszert specifikálni.

Az EEPROMHandler függvényei is hasonló univerzitást élveznek. A felhasznált adat blokk nagysága a memóriában teljesen más, mint az espTouch-é, amelyet az 5.1.3. EEPROM szerepe az adatbázis felépítésében című alfejezetben leírtam. A két eszköz adatai a memóriában hasonló sorban helyezkednek el, egymáshoz szorosan illeszkedve. Az univerzitást macro-k biztosítják, amelyek az adatok kezdőcímét adják meg a macro hívás helyénél. Továbbá két macro-t használok arra is, hogy elkülönítsem az espTouch, és espCarryable macro-it is. Ezzel az elkülönítéssel egy macro nevet kétszer is definiálhatok más értékkel. Az EEPROMHandler-ben mindig csak is az aktív macro értéke fog megjelenni a hívás helyén. Az 5. melléletben látható az EEPROMHandler definiált macro-i és a módszer, amellyel aktiválom, és deaktiválom a két eszköz macro-it.

Az EEPROMHandler tulajdonságai a macro-kon kívül teljesn mértékben megegyezik, amely azt jelenti, hogy az EEPROM-ban ugyan azokkal függvényekkel tudok írni, és onnét adatot kiolvasni. Továbbá az inicializáló, és az adat mentésért felelős feladat szekvenciája (init task) is megegyezik az espTouch-éval. Különbség a menteni kívánt adatokban lesz, amelyeket az 5.1.3. EEPROM szerepe az adatbázis felépítésében című alfejezetben írtam le.

Az espCarryable a wifi task-ján keresztül fog az espTouch-csal kapcsolatba lépni és adatot közölni, illetve fogadni. Az espCarryable hasonló módon működik ezen a téren is mint az espTouch. Az eszköz működtet egy webszervert, amelyhez tartozik egy weboldal és Websocket kommunikáció. Az espCarryable estében a szerverre csak webböngészőből lehet csatlakozni monitorozás céljából. A weboldal az espTouch weboldalán keresztül lesz elérhető, amely programját az espCarryable fogja generálni.

A két létrehozott modul szerver-kliens kapcsolatot épít ki egymás között, aminek a kommunikációs alapját a Websocket protokoll fogja megvalósítani. Az espCarryable HTTP GET kéréssel csatlakozik a szerverhez (espTouch), amely elindítja a Websocket kommunikáció a két eszköz között. A kapcsolat kialakításhoz szükség van az espTouch elérési adataira, amely a portszám lesz, és a routertől kapott IP cím.

A router automatikusan oszt ki egy-egy IP címet a csatlakozó eszközöknek, így gondoskodni kell arról, hogy az espCarryable megtalálja az espTouch csatlakozási pontját. Mai routerekben alapvető funkció az, hogy a felhasználó a router konfigurálni tudja, illetve MAC cím alapján statikus IP címet állítson be az eszközeinek. Az espCarryable konfigurációja során a szerver IP címét lehet megadni, amely az espTouch szerver csatlakozási pontjául szolgál. Ebből következik, hogy a rendszer felépítésekor az espTouch-hoz kell rendelni egy statikus IP címet, továbbá miden egyes espCarryable készülék konfigurációja során ezt az IP címet kell beállítani az EEPROM-ba.

- 5.3.1. Főfeladat részletes ismertetése

Az espCarryable-höz egy OLED kijelző lett csatlakoztatva, és nyomógombok segítségével tud a felhasználó a rendszerben változások előidézni. Ezekről a 4.4. espCarryable felhasználói interakcióinak tervezése című fejezetben írtam.

- espCarryable main task szekvenciája

A főfeladat szekvenciája az espCarryable-nek az 53.ábrán látható. Az eszköz feladatkezelője a TaskHandler User interaction függvénye fogja trigger-elni a main task-nak a main runnable funkcióját. A main runnable fogja futatni egymás után a measuring with DHT sensor-t, a button interaction monintoring-t, és az update OLED screen függvényeket.

A measuring with DHT sensor függvények keresztül fog az espCarryable a DHT szenzorral kommunikálni One-Wire buszon keresztül. A mért hőmérsékletet és páratartalmat a set measured data funkcióval az adatbázisba elmentésre kerül.

Az update OLED screen függvényben az OLED kijelző design-ában megjelenő változók érétkeit fogom frissíteni az adatbázisban megtalálható új értékekkel. Ezeket az elemeket az adatbázisból (DataHandler) a Get data funkció segítségével lehet lekérdezni. Az új adatokat I2C buszon keresztül küldöm el a kijelző modulnak, amely a beérkező adatokat fel dolgozza, és frissíti a kijelzett szövegeket.

A button interaction monintoring szekvencia a fizikai gombok interakcióját monitorozza az input port monitoring segítségével. Valamint visszakap egy flag-t a make decision funkciótól, hogy milyen beavatkozás történt. Utóbbi két függvény a Buttonhandler objektumhoz tartozik, amely egy szoftver-hardver interfészt valósít meg. A Buttonhandler-ben az ESP32 bementi lábainak a feszültség potenciáljának nagyságát figyeli, illetve csak az előre definiáltak, amiket a 4.4. espCarryable felhasználói interakcióinak tervezése című fejezetben leírtam. A bementi portokon közel 0V és 5V nagyságú feszültség jelenhet csak meg. Ha 5V jelenik meg a bementen, akkor a porthoz rendelt flag értéke logikai igaz lesz.

A flag-k a következőek lehetnek:

- Kívánt hőmérséklet növelése.

  - U1 lenyomásával kerül igaz állapotba.

- Kívánt hőmérséklet csökkentése.

  - U2 lenyomásával kerül igaz állapotba.

- Aktív program növelése.

  - U1, U3 gombok kombinációja teszi igaz állapotba a flag-et.

- Aktív program csökkentés.

  - U2, U3 gombok kombinációja teszi igaz állapotba a flag-et.

- Seial task indítás, illetve minden más feladat befejezésé.

  - U1, U2 gombok kombinációja teszi igaz állapotba a flag-et.

A program futása során egyszerre csak egy flag állapota lehet igaz. A make decision függény fog dönteni a flag-ek alapján, hogy az adatbázisban milyen adatot kell elmenti. Ha a serial task-t kell elindítani, akkor visszalép a program a TaskHandler-be, és véget érnek a feladtok, és elindul a serial task. Ha többi gombkombináció valamelyike teljesül, akkor vagy az aktív program szám, vagy a kívánt hőmérséklet fog változni. Az aktív program számának lépes száma 1, míg a kívánt hőmérsékleté lépés száma 0.2°C pozitív és negatív irányban is. A változást az adatbázisba a set program függvénnyel lesz eltárolva. A funkció megkapja a változás nagyságát, és hozzáadja azt az adatbázis eredeti érétékéhez.

- 6. Összefoglaló

- Irodalomjegyzék

[1]	Piyu Dhaker: Introduction to SPI Interface
Analog Dialogue 52-09, September 2018

[2]	DHT11 hő és páratartalom mérő modul:
https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf 
2024. augusztus 12.

[3]	Mr. Bhrijesh N. Patel (, Mr. Mrugesh M. Prajapati): OLED: A Modern Display Technology
International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, June 2014

[4]	Jonathan Valdez (, Jared Becker): Understanding the I2C Bus
Application Report Texas Instruments, SLVA704 June 2015

[5]	Dan Awtrey: Transmitting Data and Power over a One-Wire Bus
Sensors: The journal of Applied Sensing Technology, Dallas Semiconductor, February 1997

[6]	Thomas Kugelstadt: The RS-485 Design Guide
Texas Instruments, Application Report – SLLA272D, február 2008

[7]	John Griffith: RS-485 Basics: When Termination Is Necessary, and How to Do It Properly
Texas Instruments, Technical Article – SSZTB23, július 2016

[8]	Anthony Bishop: CRYDOM company: Solid-State-Relay Handbook with applications

[9]	Szilárd test relé katalógusa:
https://hu.mouser.com/datasheet/2/657/lr_series_ac_pcb_mount_ssr_datasheet-2933688.pdf
2024. augusztus 12

[10]	Suresh C. Satapathy (, Vikrant Bhateja):Smart Computing and Informatics
Smart Innovation, Systems and Technologies volume 77, Proceedings of the First International Conference on SCI 2016, Volume 1
2024. október 25

[11]	Silicon Labs: Single-Chip to UART bridge (CP2102) 
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Cp2102%20datasheet&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAire5BhCNARIsAM53K1iE5ZLfoGGdDQQulM2ZRnaksywbuEVzZ-3DgcYuGquAWAt72OPwe1kaApUkEALw_wcB
2024. november 08

[12]	George Thomas: Introduction to the:Modbus Protocol 
the EXTENSION, A Technical Supplement to Control Network, Contemporary Control Systems, Inc. Volume 9 Issue , July – August 2008
2024. november 09

[13]	Dejan Skvorc (, Matija Horvat, Sinisa Srbljic): Performance evaluation of Websocket
protocol for implementation of full-duplex web streams
Conference Paper, ResearchGate, DOI:1.11.9/MIPRO.2014.6859715, May 2014
2024. november 10

[14]	International Standard: Information technology - Telecommunications and information exchange between Systems - Twisted pair multipoint interconnections
Second Edition, 1993 december 15., ISO/IEC 8482

[15]	Javier Calpe, (Italo Medina, Alberto Carbajo, María J. Martínez): AD7879 Controller Enables Gesture Recognition on Resistive Touch Screens
Analog Dialogue 45-06, June 2011

[16]	Nicolas Melot: Study of an operating system: FreeRTOS
http://wiki.csie.ncku.edu.tw/embedded/FreeRTOS_Melot.pdf
2024.11.24

- Ábrajegyzék

[A1]	https://github.com/witnessmenow/

ESP32-Cheap-Yellow-Display/blob/main/OriginalDocumentation/4-Driver_IC_Data_Sheet/ESP32-WROOM-32.PDF
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A2]	https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-45/number-2/articles/gesture-recognition-on-resistive-touch-screens.pdf
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A3]	https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-35/number-1/articles/the-pda-challenge-met.pdf
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A4]	Piyu Dhaker: Introduction to SPI Interface
Analog Dialogue 52-09, September 2018

[A5]	https://www.tme.eu/Document/7a4fd48d400b8c4c8309ef1e2b13cdd4
/MR003-005-1.pdf
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A6]	https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/low-pin-count-serial-communication-introduction-to-the-1-wire-bus/
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus12.)

[A7]	https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&do i=404ce87063f98616c42e08b2c969f8d52cfa6a1e
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A8]	https://espressif-docs.readthedocs-hosted.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 18.)

[A9]	Application Report The RS-485 Design Guide by Texas Instruments
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 20.)

[A10]	Technical Article RS-485 Basics: When Termination Is Necessary, and How to Do It Properly by Texas Instruments
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 20.)

[A11]	https://olegkutkov.me/2019/11/08/rs-485-practice-and-theory/
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 21.)

[A12]	https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/basics-of-ssr-solid-state-relay-the-switching-device/
(utolsó látogatás időpontja: 2024. július 25.)

[A13]	https://www.sensata.com/products/relays/lr-series-ac-output-pcb-mount-ssr-lr600240d25r
(utolsó látogatás időpontja: 2024. augusztus 5.)

[A14]	https://www.ti.com/lit/an/slva704/slva704.pdf?ts=172974830848

4&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
(utolsó látogatás időpontja: 2024. október 24.)

[A15]	Suresh C. Satapathy (, Vikrant Bhateja): Smart Computing and Informatics
Smart Innovation, Systems and Technologies volume 77, Proceedings of the First International Conference on SCI 2016, Volume 1
2024. október 25

[A16]	George Thomas: Introduction to the:Modbus Protocol 
the EXTENSION, A Technical Supplement to Control Network, Contemporary Control Systems, Inc. Volume 9 Issue , July – August 2008
2024. november 09

[A17]	Dejan Skvorc (, Matija Horvat, Sinisa Srbljic): Performance evaluation of Websocket
protocol for implementation of full-duplex web streams
Conference Paper, ResearchGate, DOI:1.11.9/MIPRO.2014.6859715, May 2014
2024. november 10

- Mellékletek

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet